附件一：

山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号: SDSL-SSXQ2022-005

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 山东师范大学千佛山校区五排房3号楼提升改造工程项目 |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  |  | 山东师范大学学生工作处 |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  |  |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量 |  | 是否进口 | 是否 创新产品 | 是否专门面向 中小微或预留份额 | 预算金额 （最高限价） |
| 1包 | 千佛山校区学生公寓五排房3号楼提升改造 |  | 1 |  | 否 | 否 | 否 | 226.481902 万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 学生工作处结合千佛山校区学生宿舍的状况，积极回应学生及家长对学生住宿条件的意见和建议，拟对千佛山校区五排房3号楼进行提升改造。1、该楼现每间有4套铁床（8人位），实住6人，改造后，每间变为3套床（上床下桌6人位），实住6人，空间大了。2、房间内线路老化，每间只有两个插座，存在隐患。走廊、墙面、地面、天棚，灯具、门窗均使用年久，需粉刷或更换。 千佛山校区五排房3号楼提升改造工程清单. 序号; 项目编码; 项目名称与特征; 计量单位; 工程量. 1; 030411002001; 凿压槽 墙体剔除及恢复; 米; 2800. 2; 030411006001; 接线盒 1、名称:接线盒 2、材质:PVC 3、安装形式:暗装; 个; 2076. 3; 030404035001; 带开关五孔插座 1、名称:带开关五孔插座 2、规格:10A 3、安装方式:暗装; 个; 1620. 4; 030404035002; 空调插座 1、名称:空调插座 2、规格:三孔，15A 3、安装方式:暗装; 个; 90. 5; 030404034001; 双联开关 1、名称:双联开关 2、规格:10A 3、安装方式:暗装; 个; 90. 6; 030404034002; 调速器 1. 名称：风扇调速器 2. 安装方式：暗装 3. 规格：86 系列; 个; 90. 7; 030411004001; 配线 1、名称:公共部门及室内照明线路、通风器线路、卫生间壁灯线路、顶灯线路、热水器地线、应急灯线路、室内插座 地线 2、配线形式:穿管 3、规格:BV-2.5mm; 米; 13500. 8; 030411004002; 配线 BV4 1、名称:宿舍内空调线地线 2、配线形式:穿管 3、规格:BV-4mm2; m; 1500. 9; 030502005001; 网络线缆 1、六类网络线缆的敷设 2、剔槽暗敷设; 米; 1800. 10; 030411001001; 配管PVCΦ20 1、名称:穿线管 2、材质:PVC 3、规格:DN20 壁厚 1.5mm 4、配置形式:暗配; 米; 4500. 11; 011613001001; 拆除灯具 1、拆除走廊及卫生间原有照明灯; 个; 42. 12; 011613001002; 灯具拆除 1、拆除走廊应急灯荧光灯; 套; 20. 13; 011613001003; 拆除灯具 1、拆除宿舍原有照明灯; 个; 180. 14; 030412001001; 普通灯具 1、名称:半圆形吸顶灯 2、规格:LED32W; 个; 30. 15; 030412001002; 卫生间照明灯 1、名称:嵌入式照明灯 2、规格:; 个; 12. 16; 030412004001; 应急灯（利旧） 1.名称:壁挂式应急灯 2.安装形式:重新安装; 套; 20. 17; 030412005001; 荧光灯 1.名称:LED荧光灯 2.规格:1*18W 3.安装形式:吸顶式; 套; 124. 18; 030507008001; 监控摄像设备拆除 1、拆除走廊摄像机; 台; 30. 19; 030507008002; 监控摄像设备（利旧） 1、安装走廊摄像机; 台; 30. 20; 031004006001; 大便器 1.材质:蹲式大便器; 个; 30. 21; 031004014001; 给、排水附(配)件 1.材质:塑料地漏 2.规格：DN75; 个; 12. 22; 031004014002; 给、排水附(配)件 1.材质:水嘴 2.规格：DN15; 个; 60. 23; 030404033001; 风扇 1.名称:卫生间排风扇; 个; 6. 24; 031004004001; 洗脸盆 1.材质:洗脸盆 2.规格、类型:参照3号教学楼; 组; 6. 25; 011612001001; 拆除镀锌管 1、规格：公称直径100以内; 米; 155. 26; 011612001002; 拆除铸铁管 1、规格：公称直径100以内; 米; 45. 27; 011612001003; 拆除塑料管 1、规格：公称直径100以内; 米; 70. 28; 031001006002; 塑料管 1.安装部位:室内排水 2.材质、规格:PVC-U De75 3.连接形式:承插粘接; 米; 70. 29; 031001006001; 塑料管 1.安装部位:室内排水 2.材质、规格:PVC-U De110 3.连接形式:承插粘接; 米; 64. 30; 031201001001; 采暖管道刷油 1、管道除锈 2、刷银粉磁漆 2 遍; 米; 360. 31; 031201004001; 暖气片刷油 1、暖气片除锈 2、刷银粉磁漆 2 遍; 平方米; 68. 32; 031001006003; 塑料管 1.安装部位:室内排水 2.材质、规格:PVC-U De160 3.连接形式:承插粘接; m; 25. 33; 031001001002; 镀锌钢管 DN40 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.其他要求:管道刷银粉漆两道; m; 21.5. 34; 031001001003; 镀锌钢管 DN50 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他要求:管道刷银粉漆两道; m; 18. 35; 031208002001; 管道绝热 1.绝热材料品种:橡塑管(板) 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:≤133mm; m3; 1. 36; 011102003001; 块料楼地面 1、结合层厚度、砂浆配合比:1:3 干硬性水 泥砂浆粘贴 2、面层材料品种、规格、颜色:（由甲方指 定）600*600 全瓷地砖 3、管道处按规定设置止水台; m2; 2277.2. 37; 011407001001; 内墙面喷刷涂料 1、铲除原内墙乳胶漆，并清理干净； 2、对局部破损的基层进行找补； 3、刮腻子 2 遍； 4、喷刷白色乳胶漆 2 遍。; m2; 5442.6. 38; 011407002001; 天棚喷刷涂料 1、铲除原顶棚乳胶漆，并清理干净； 2、对局部破损的基层进行找补； 3、刮腻子 2 遍； 4、喷刷白色乳胶漆 2 遍。; m2; 3628.4. 39; 011610001001; 拆除木门 1、拆除原有木门 2.尺寸暂按1000*2700; 套; 90. 40; 010801001001; 甲级安全防盗门 1.加高门头，加粗合页 2.门扇板材厚度1.0。2.0内置钢龙骨 3.甲级安全防盗门 4.5D木纹转印烤漆 5.尺寸暂按1000*2100考虑 6.配锁具; 套; 90. 41; 010807001002; 金属（塑钢、断桥）窗 1.框、扇材质:塑钢窗 2.部位：原有门上亮位置 3.其他：综合考虑，包括完成本项工作内全部工程; m2; 54. 42; 011204003001; 墙面喷刷涂料 1.名称：有色墙裙 2.做法：刷调和漆三遍，颜色甲方指定。; m2; 750. 43; AB001; 透眼 1.Φ25 透眼（24 砖混墙/木质） 2.含两侧墙面修复费用; 个; 90. 44; AB001; 撤床位 1、拆除原有床位并放置甲方指定地点; 套; 720. 45; 011605001001; 块料拆除 1.拆除的部位:洗刷间及卫生间地面 2.饰面材料种类:瓷砖地面 3.备注：垃圾外运，运至政府指定地点，运距综合考虑。; m2; 288. 46; 011605002001; 立面块料拆除 1.拆除的部位:洗刷间及卫生间墙面 2.饰面材料种类:瓷砖墙面 3.备注：垃圾外运，运至政府指定地点，运距综合考虑。; m2; 424.7. 47; 011608002001; 铲除涂料面 1.铲除部位名称:洗刷间及卫生间抹灰、涂料顶面 2.备注：垃圾外运，运至政府指定地点，运距综合考虑。; m2; 492.9. 48; 011609002001; 隔断隔墙拆除 1.卫生间隔断拆除 2.备注：垃圾外运，运至政府指定地点，运距综合考虑。; m2; 89. 49; 011601001001; 砖砌体拆除 1.拆除洗漱间洗刷池及拖把池 2.备注：含垃圾外运，运距综合考虑。; m3; 9. 50; 011610002001; 金属门窗拆除 1.拆除卫生间、洗刷间门窗 2.备注：含垃圾外运，运距综合考虑。; m2; 62.2. 51; 010902001001; 墙地面涂膜防水 1.部位：卫生间及洗刷间墙地面 2.做法：聚氨酯防水涂膜 厚不少于2mm ，且上翻墙面高度不低于1.5m，做闭水实验。; m2; 620. 52; 011102003001; 块料楼地面 1.部位：洗刷间及卫生间瓷砖地面 2.1:3干硬性水泥砂浆；300*300防滑防渗瓷砖; m2; 288. 53; 011204003003; 块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:300*450全瓷砖 4.其他：满足设计、建设单位、验收要求; m2; 571.7. 54; 011302001001; 吊顶天棚 1.部位：卫生间及洗刷间乳胶漆顶面 2.做法：做300*300铝扣板吊顶 3.备注：; m2; 238. 55; 011210004001; 成品隔断 1.防潮卫生间隔断 2.防潮卫生间隔断（带门），按原样布置，隔断净高度为1.4米，底脚15cm，隔断采用铝合金配件，隔断的颜色要求干净、明亮。; m2; 62. 56; 010802001001; 金属(塑钢）门 1.部位：卫生间、洗刷间 2.样式：满足建设单位要求 3.备注：包含锁具等五金配件，满足验收要求; m2; 15.12. 57; 010401012001; 卫生间砌拖把池 1.2#楼、5#楼卫生间内砌拖把池 2.做法：M5.0混合砂浆砌筑，尺寸满足公寓最大拖把的尺寸，高度不低于500mm，可参考三号教学楼卫生间内拖把池；; m3; 3.8. 58; 011203001001; 零星项目一般抹灰 1.部位：2#楼、5#楼1-3层新砌洗刷池及拖把池 2.做法：20厚水泥砂浆抹灰; m2; 102. 59; 011505010001; 卫生间安镜面玻璃 1.名称：2#楼、5#楼1-3层卫生间安装镜面玻璃 2.做法：拖把池南邻靠墙参照3号教学楼新安高档洗手盆上方配大镜子一个; m2; 12. 60; 031201001001; 楼梯刷油 1、楼梯除锈 2、刷银油漆 2 遍; m; 32. 61; AB003; 清理垃圾; 层; 3. 62; AB004; 垃圾清运; 项; 1. |
| 商务要求 |  | 1、工期：2022年8月10日前竣工验收。 2、施工地点：济南市历下区文化东路8号（山东师范大学千佛山校区） 3、质保期：自验收合格之日起整体质保2年，防水 5 年，质保期内免费维修。 4、质量标准：合格。 5、付款条件：本项目合同签订后 5 个工作日内，成交供应商提交成交金额 10%的履约保证金至采购人；采购人在签订合同后7个工作日付合同金额的100%，工程竣工验收一年后无任何质量问题，采购人无息退还履约保证金。中标价为结算最高限价。 |  |  |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 极大改善学生住宿条件及环境，提高了居住舒适度，进一步增强了学生对学校的认同度。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、供应商具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。 3、项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书及有效的安全生产考核合格证书（B类）。 4、未列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、税收违法黑名单单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 5、本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |  |