附件一：

山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号: SDSL-2023-043

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学2023年物理学高水平设备采购项目 |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 山东师范大学物理与电子科学学院 |  |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量 | 是否允许进口 | 是否 创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额 （最高限价） |
| 1 | 专业图形工作站 |  | 130套 | 否 | 否 | 否 | 94.9 |
| 2 | 偏振测量及分析仪、光斑测量及分析仪、光学元器件 |  | 1宗 | 否 | 否 | 否 | 107 |
| 3 | 光学测试仪器、关联成像系统、光功率放大器、前置放大器、电子束曝光灯丝、光学元器件 |  | 1宗 | 否 | 否 | 否 | 92.4 |
| 4 | 纯相位空间光调制器、数字微镜阵列、固体激光器、空间光调制器、专业级空间光调制器 |  | 1宗 | 是 | 否 | 否 | 155.4 |
| 5 | 高功率型空间光调制器、高分辨空间光调制器、透射式空间光调制器、光束质量分析仪 |  | 1宗 | 是 | 否 | 否 | 50.3 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况： 本项目为山东师范大学物理与电子科学学院2023年物理学高水平设备采购，总预算500万元，共分为5个包。 二、技术要求： 详见附件技术参数要求。 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 交付的时间：国产设备签订合同后30天内供货安装调试完成。进口设备签订合同后90天内供货安装调试完成。 2、交付地点：山东师范大学长清湖校区物理与电子科学学院。 3、付款条件： ①国产货物类:成交供应商供货并安装调试完成，使用单位初步验收合格后支付合同价款的60%;经采购人验收合格后，采购人支付至合同价款的100%。 ②进口设备类:三方合同生效后，采购人预付合同金额100%货款给乙方 (外贸代理公司)，乙方与进口设备制造商签订外贸合同，并按照成交金额的百分比 (中标确定)计取外贸代理手续费，丙方(成交供应商) 承担所有外贸风险。乙方开具以丙方指定的进口设备制造商为受益人的100%不可撤销即期信用证，凭发货单据支付丙方合同金额的90%，剩余10%凭学校出具的验收报告支付。 4、包装和运输：货物的包装与运输均由成交供应商负责，均应按国家现行标准进行，不得出现标示不清或混装现象，或因其他原因而使产品性能降低，否则由成交供应商承担因此带来的一切损失。 5、安装调试：本次采购为成品设备的采购和安装项目完成所需的所有设备及配件，成交供应商需完成各设备的安装、调试等各项内容，并通过采购人或采购人指定人员验收合格。 6、售后服务：供应商应严格遵守《产品质量法》的有关规定，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺；在质保期内，供应商必须及时免费维修，更换有缺陷的产品或部件。如果供应商收到需方通知后，未在规定的响应时间内赶到现场弥补缺陷，需要可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由供应商承担；在质保期内，如发现产品有其他潜在缺陷及供应商使用了不符合标准质量或不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件，采购人有权退货或向供应商索赔； 7、质保期：国产设备至少质保3年，进口设备至少质保1年（技术指标中有要求的按照要求执行）。供应商可竞报质保及售后，质保、售后需注明主体（原厂或投标供应商）。 |  |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 引育省级1-2人，引进海内外优秀博士10-12人。在高影响刊物发表论文60篇。立项国家级项目12-14项、省部级项目8-10项，在高影响刊物发表论文60篇。新增省一流课程1-2门。申请省级教学科研平台1个。获省级优秀学位论文3-4篇、省级科技创新获奖3-4项、获省一流课程1门、优质课程和案例库1门、出版教材1部，国家级大学生创新创业训练计划项目立项8-10项，学科竞赛获国家级奖励1-2项。海外访学或接收国际联合培养6-9名，立项校企合作项目3-4项，新增教学实践基地2个。选派2-4名中青年教师，5-8名学生出国交流访问，16-20人次参加高层次国际会议。邀请3-4名国外著名学者做报告，招收国（境）外硕博士研究生2-4名，争取组织国际学术研讨会1次。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、进口货物投标时须提供制造商或合法代理商出具的授权书。 3、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； 5、本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |

附件：技术参数要求

1包专业图形工作站，预算94.9万元

| 包号 | 设备 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 | 是否允许进口产品参与投标 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1包 | 专业图形工作站（核心产品） | 一、硬件部分： 1、CPU：≥I5-12500（≥3.0GHz基础频率、≥6核、12线程）; 2、主板：≥英特尔W680芯片组，集成硬盘保护、网络同传功能； 3、内存：≥16GB DDR5-4800； 4、硬盘：≥1块M.2 256GB 256GB PCIe-4x4 SSD硬盘，≥1块1TB 7200转机械硬盘，最多支持3个3.5 英寸，3 块 M.2 NVME 2280 SSD； 5、显卡：≥NVIDIA T400 4GB独立显卡； 6、音频：≥Realtek ALC3205-VA2-CG，内置扬声器； 7、网络：≥英特尔 I219LM PCIe GbE网卡; 8、端口：前面：≥4 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 信率端口（1 个充电端口）和1 个 USB-C 20Gbps 信率端口；后面：≥2 个 SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 信率端口，≥1 个 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps 信率端口，≥3 个 USB Type-A 480Mbps 信率端口； 9、扩展插槽：≥1 个 PCIe 4 x16（x16 接口），≥1 个 PCIe 3 x4（x16 接口），≥1 个 PCIe 3 x4（x4 接口），≥1 个 PCIe 3 x1，≥4个M.2接口； 10、电源：≥450W 90%能效； 11、机箱：≥10L，可立可卧纤小型机箱，免工具维护； 12、安全性：带后面板挂锁环，线锁插槽，自带BIOS检测和恢复功能； 13、操作系统：预装win11正版系统； 14、显示器：≥23.8英寸液晶，75Hz； 15、提供中文版性能优化软件,支持≥15个ISV厂商，专业显卡驱动自动依据ISV应用匹配，系统BIOS自动依据ISV应用优化设置，超过100个主流DCC/CAD/CAE/GIS应用，有优化Autodesk 3Ds Max的选项。 二、远程图形软件： 1、提供远程图形软件，软件需与图形工作站统一品牌，采用C/S架构,授权用户数≥130个。 2、要求可实现工作站的集中管理，远程预览、远程操控、协同工作。压缩比≥170:1。支持AES 256-bit 信号加密，支持远程3D图形传输协议。 3、客户端支持可接收来自发送端的音频流（面向选定的发送端操作系统）。 4、客户端USB设备可连接到远程系统。同时还支持USB 麦克风、耳机及网络摄像机等通信外设。 5、支持安全连接。包括对全部媒体流和全部 USB、鼠标和键盘数据进行加密。 6、支持动态压缩选择。可对压缩技术进行动态改变以有效管理图像质量和网络带宽要求。 7、支持无状态客户端。 8、支持访问整个桌面会话。 9、软件为纯软件解决方案，允许不对计算环境进行任何物理变化或不新增基础设施投资的情况下进行部署。 三、安全软件部分： 1、实现安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表可一键导出，管理账号分权分域，管理平台云化部署，无需软硬件设备，并搭配客户端软件使用，授权用户数≥30个。 2、保证不占用过多主机资源，采用轻代理架构；为满足学校终端多操作系统，PC客户端Agent需支持Windows XP sp3/Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10等操作系统；需支持在云端控制台上启用、禁用、重启、远程卸载和移除终端Agent。 3、云端管理中心需具备终端安全可视，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能；需支持展示全球热点风险事件在内网终端的爆发情况。 4、需支持监控诱饵文件。 5、需支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，且模板支持默认模板和自定义模板；需同时支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测的检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和信任目录。 6、需支持agent安装目录的文件保护，可以保护agent目录和文件实时监控驱动文件，可以保护agent的服务/进程/文件不被恶意删除；支持禁止黑客工具启动，包含：冰刃、xuetr、ProcessHacker、PCHunter、火绒剑、Mimikatz的自启动，可以防止黑客攻击。 7、需基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御。 8、需支持微软漏洞一键扫描和一键补丁修补，同时支持开启轻补丁漏洞免疫功能，具备轻量化和系统零干扰的优势，可在业务不中断、终端不重启的情况下，防御高危和0day漏洞的攻击。 9、需构建全网文件信誉库，当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，需支持处置病毒时选择是否在其它终端上同步处置，保证一台发现，全网围剿式查杀。 10、需支持一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果，需满足《GBT22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》中8.1.4安全计算环境合规要求。 11、需支持微隔离功能主界面图形化显示业务系统、服务器及流量详情；流量线详情支持展示该流量线对应的微隔离策略；图形化显示服务器间流量关系，包括访问详情、流量趋势等。 | 套 | 130 | 工业 | 否 | 94.9 |

2包偏振测量及分析仪等，预算107万元

| 包号 | 序号 | 设备 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 | 是否允许进口产品参与投标 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2包 | 1 | 偏振测量及分析仪（核心产品） | 1台偏振测量仪+1台制冷型科研相机+2台功能工作站； 一、偏振测量仪： 工作波长：400-700nm； 偏振态精度：≤0.4°； 偏振度精度：≤5%； 消光比精度：≤0.5dB； 采样频率：≥15Hz； 功率范围：0.01-50mW； 自由空间光束直径最大测量范围：≥4mm； 二、制冷型科研相机： 工作波长：355-800nm； 有效像素：≥5472×3648； 像元尺寸：≤2.4μm×2.4μm； 帧率：≥16fps@（8bit）； 曝光时间：3μs-1h； 量子效率：≥84%@495nm； 光响应非均匀性：≤0.8%； 读取噪声：≤0.6e-； 暗电流：≤0.001e-/pixel/s； 暗信号非均匀性：≤0.2e-； 三、工作站： 1、2*Intel至强Xeon金牌6248R；硬盘：2TB固态+8T机械硬盘，内存：256GB,DDR5-4800;2*Geforce RTX 3090 24GB；≥27英寸显示屏；数量：1台。 2、英特尔® 至强® W-2295 (18 核, 36 线程, 3.00 GHz 至 4.60 GHz Turbo, 165 W)，64G内存，2*显卡A4000.16GB，512G固态硬盘，4T机械硬盘，数量：1台。 | 台 | 1 | 工业 | 否 | 107 |
|  | 2 | 光斑测量及分析仪 | 工作波长：375-1100nm； 探测面积：≥11.2×11.2mm2； 分辨率：≥2056×2056； 单像素尺寸：≤5.48μm×5.48μm； 光束直径范围：28μm-11.2mm； 最大采集帧速率：≥18fps； 曝光时间：20μs-1s； 传感器类型：CMOS12bit； 动态范围：71dB。 配套1台氦氖激光器和1台高分辨率CCD相机。 氦氖激光器：线偏振，偏振比：≥500:1；功率：≥18mW；光斑尺寸1mm;发散角：≤1mrad；纵模间隔：257MHz； CMOS相机，GigE数据传输接口，有效像素≥2048×1536，像元尺寸≤3.45μm×3.45μm，黑白传感器。 | 台 | 2 | 工业 | 否 |  |
|  | 3 | 通用光学元器件 | 包含接杆、透镜偏振分数立方体等。 序号; 物品 名称; 技术要求; 计量单位; 数量. 1; 石墨电热板; 控温范围：室温-450℃；控温精度：≤1℃；控温方式：PID数显;电源：220V±10%，50Hz；功率：4000 W；参考尺寸：400×300×240；配置：时间控制器（程序控温）; 台; 1. 2; 数字表头，带光电二极管探头; 波长范围：400-1100nm；功率范围：50nW-50mW；分辨率：≤1nW；探测器类型：硅光电二极管；孔径：9.5mm；; 个; 1. 3; 高功率热敏功率探头; 波长范围：190-20000nm；功率范围：100μW-5W；分辨率：≤1μW；最大功率密度：≥1.5 kW/cm² (Avg.)；线性度：≤±0.5%；响应时间：≤1.1s；孔径：10mm*10mm；; 个; 1. 4; 小型磁力表座; 开关式磁性底座，带不可拆卸M6螺柱，尺寸50 x 60.5 x 55 mm（长x宽x高）; 个; 50. 5; 1/2英寸接杆支架，带旋转磁性底座; 连体式接杆支架，夹持直径 12.7 mm接杆，叉块可360°旋转，底部磁性底座，H=30 mm，一包五个; 包; 15. 6; 不锈钢光学接杆; Ø12.7 mm;高度：30mm;一袋五个; 袋; 15. 7; 不锈钢光学接杆; Ø12.7 mm接杆，顶部M4 × 12螺柱，底部M6螺纹孔，L=25 mm，一包五根; 袋; 15. 8; 不锈钢光学接杆; Ø12.7mm材质;高度：40mm;一袋五个; 袋; 15. 9; 不锈钢光学接杆; Ø12.7 mm;高度：50mm;一袋五个; 袋; 15. 10; 不锈钢光学接杆; Ø12.7 mm;高度：75mm;一袋五个; 袋; 15. 11; 不锈钢光学接杆; Ø12.7 mm;高度：100mm;一袋五个; 袋; 15. 12; 1/2英寸移动接杆支架; 直径：1/2英寸：可调高度：60.5-71.9mm;调节环每转一圈移动0.025英寸(0.635 mm); 个; 50. 13; 小型V形槽和平面安装座; 将棱镜或圆柱形元件安装到1/2英寸接杆带有1/4"-20(M6)的一端，用于将物件固定在底座转接件上; 座; 10. 14; 磁性底座式接杆支架; 夹持直径 12.7 mm接杆，H=50 一袋五个; 袋; 15. 15; 磁性底座式接杆支架; 夹持直径 12.7 mm接杆，H=75 mm一袋五个; 袋; 15. 16; 磁性底座式接杆支架; 夹持直径 12.7 mm接杆，H=100 mm; 个; 75. 17; 磁性底座式接杆支架; 夹持直径 12.7 mm接杆，H=150 mm; 个; 75. 18; 偏振分束立方体; 波长范围：420-680nm；消光比（Tp：Ts）≥1000：1；尺寸：20*20*20mm；材质：N-SF1；透过率：≥90%；反射率：≥95%；表面光洁度（划痕/麻点）：≤40/20；表面平整度（@633 nm）：≤λ/4；; 个; 5. 19; 非偏振分束立方体; 尺寸：20*20*20mm；波长范围：400-700nm； 分束比：50:50；表面平整度（@633 nm）：≤λ/10； 透射波前差（@633 nm）： ≤ λ/4；出射角度：≤5 arcmin；表面光洁度（划痕/麻点）:≤40/20; 个; 5. 20; 涡旋波片阵列; 633nm和532nm各1个(1套包含633nm 1个，另一套包含532nm1个)；通光孔径：≥10mm；厚度公差：≤0.05mm；延迟均匀性：≤5nm；拓扑荷为：1-9；透射率：≥98%；透射波前差：≤0.25λ；延迟精度：≤0.01λ；; 个; 1. 21; 剪式升降台; 台面尺寸≥178 mm × 100 mm；高度调节行程≥50 mm，重载型，垂直负载能力≥25 kgf；; 台; 2. 22; 剪式升降台; 台面尺寸≥120 mm × 90 mm；高度调节行程≥40 mm，垂直负载能力≥7 kgf；调节精度≤2 mm /转；; 台; 2. 23; 标准光学面包板; 尺寸为：600mm×900mm×12.7mm；M6螺纹贯穿孔；平面度(全平面)：≤0.15mm；螺纹孔间距：25mm。; 个; 1. 24; 标准光学面包板; 尺寸为：600mm×300mm×12.7mm；M6螺纹贯穿孔；平面度(全平面)：≤0.15mm；螺纹孔间距：25mm。; 个; 1. 25; 光学导轨及滑块; 轨道长度≥450mm；腰型槽，沉头孔规格M6；平行度：≤0.05mm；刻度精度≤1mm，每10mm带刻度数字标识；配有：25mm×32mm的燕尾槽滑块5个；25mm×25.4mm的燕尾槽滑块5个；50mm×25.4mm的燕尾槽滑块5个；燕尾槽滑块转接件，90°转接，带2个M6螺纹孔和2个M4沉头孔5个。; 套; 5. | 套 | 2 | 工业 | 否 |  |

3包光学测试仪器等，预算92.4万元

| 包号 | 序号 | 设备 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 | 是否允许进口产品参与投标 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3包 | 1 | 光学测试仪器 | F-P扫描干涉仪： 测量中心波长为2μm和3μm ，腔长≤50mm，扫描波长范围1800-4400nm,自由频谱范围≥1.5GHz，分辨率≤7.5MHz,精细度>200； 配套探测器和控制器： 探测器探测波长覆盖2.7-5μm；包含2μm和3μm的自由空间隔离器各一个，隔离度≥35dB,光透过率≥90%，通光孔径≥4mm； 配套两块GaSe晶体，尺寸直径8mm,厚度1mm； 配备一台便携式工作站，14英寸，i7处理器，运行内存8G，硬盘512G。 | 套 | 1 | 工业 | 否 | 92.4 |
|  | 2 | 关联成像系统（核心产品） | 系统包含数据采样相机2台、图形处理工作站1台、相关组件若干以及配套软件等，既能够独立完成基本的成像采集分析，又能够与现有实验室设备无缝对接，完成相干光学、大气光学等相关研究。 一、采样相机2台： 1.芯片类型cmos，分辨率≥1440 x 1080； 2.黑白采样速率≥226 FPS； 3.连接方式USB 3.0； 二、图形工作站1台 1.处理器≥2*Intel至强Xeon金牌6248R； 2.硬盘：≥2TB固态+8T机械硬盘； 3.内存：≥256GB,DDR4; 4.显卡：≥2*Geforce RTX 3090 24GB 5.显示器：≥23.8英寸。 | 套 | 1 | 工业 | 否 |  |
|  | 3 | 光功率放大器 | 工作波长：1540nm–1565nm； 饱和输出功率：≥33dBm； 输入信号功率：-6 ~+3dBm； 噪声指数（典型值）：6dB； 输入隔离度：≥30dB； 输出隔离度：≥30dB； 偏振相关增益：Typ.0.3dB,Max.0.5dB； 控制模式：ACC,APC,AGC。 配套斩波器：双频叶片10/100槽(36°)斩波片； 230 VAC电源线； 频率20Hz - 10kHz。 | 台 | 1 | 工业 | 否 |  |
|  | 4 | 前置放大器 | 1.输入电平信号：-40dBm~-10dBm； 2.工作波长：1530nm-1563nm； 3.光学增益：≥35dB； 4.噪声指数：≤4.3dB； 5.输入/输出隔离度：≥30dB； 6.偏振相关增益：Typ.0.3dB,Max.0.5dB； 7.偏振模色散：≤0.3ps。 配套成像装置 1.光谱响应范围：1500~1600nm ； 2.传输速率：≥480MBit/s； 3.分辨率：≥1296*964/18FPS； 4.图像传感器：CCD； 5.灵敏度：≤200nW/cm2； 6.像素深度：8/16位； 7.曝光时间：10us~1s； 8.信噪比：0-24dB； 9.兼容windows及Linux操作系统； 10.具备USB 2.0数据接口。 | 台 | 1 | 工业 | 否 |  |
|  | 5 | 电子束曝光灯丝 | 1.与原有电子束曝光系统Raith Voyage 配套使用。 2.灯丝尖半径：≤0.5um； 3.灯丝电流值：≥2.35A（1800K ）； 4.束流角密度：≥300uA/Sr； 5.拔出电压值：≤3.9KV； 6.总发射束流：≥190uA ； | 根 | 1 | 工业 | 否 |  |
|  | 6 | 光学元器件 | 包含接杆、透镜偏振分数立方体等。 序号; 物品名称; 技术要求; 计量单位; 数量. 1; 连续变倍扩束镜; 波长范围：450-680nm；扩束比：5×-10×；直径：≥74mm;总长：≥146mm;波前误差：≤1/2l; 个; 2. 2; 连续变倍扩束镜; 波长范围：450-680nm；扩束比：2×-6×；直径：≥53mm;总长：≥98mm;波前误差：≤1/5l; 个; 2. 3; 不锈钢光学接杆; Ø12.7mm;高度：40mm;（5个装）; 袋; 30. 4; 不锈钢光学接杆; Ø12.7 mm;高度：50mm;（5个装）; 袋; 30. 5; 不锈钢光学接杆; Ø12.7 mm;高度：75mm;（5个装）; 袋; 30. 6; 不锈钢光学接杆; Ø12.7 mm;高度：100mm;（5个装）; 袋; 30. 7; 偏振分束立方体; 波长范围：420-680nm；消光比（Tp：Ts）≥1000：1；参考尺寸：42*42*40mm；透过率：TP ≥90%；反射率： RS ≥99.5%；表面光洁度（划痕/麻点）：60/40；; 个; 10. 8; 非偏振分束立方体; 参考尺寸：42*42*40mm；波长范围：450-650nm； 分束比：50:50；表面平整度（@633 nm）：≤λ/4； 透射波前差（@633 nm）： ≤λ/4；出射角度：≤5 arcmin；表面光洁度（划痕/麻点）:60/40; 个; 10. 9; 非偏振分束立方体; 参考尺寸：50*50*50mm；波长范围：400-700nm； 分束比：50:50；出射角度：≤5 arcmin；表面光洁度:60/40; 个; 1. 10; 偏振片支架; 参考尺寸：25mm；压圈式锁紧；可旋转角度：360度；; 个; 10. 11; 防护挡板; 参考尺寸：30*300*300mm；磁吸式; 个; 6. 12; 防护挡板; 参考尺寸：30*600*300mm；磁吸式; 个; 6. 13; 可调光阑; 通光孔直径：1mm-12mm；外壳材质：6061-T6铝合金；光阑中心高：≤13mm; 个; 10. 14; 可调光阑; 通光孔直径：2mm-50mm；外壳材质：6061-T6铝合金；光阑中心高：≤39.5mm; 个; 4. 15; 升降杆座; 总体高度：95-120mm；微调高度：25mm；杆座孔径：≥12mm; 个; 30. 16; 三旋转自由度工作台; 参考尺寸：85mm；微调范围≤±5°; 个; 2. 17; 可旋转镜架; 夹持直径：≥25mm；夹持厚度：≤8mm;锁紧模式：压圈式；可旋转角度：360度；; 个; 4. 18; 高度可调式压臂; 最大加持高度≥40mm；接杆中心与顶丝之间的中心距离≥30mm; 个; 5. 19; 二维可调式安装平台; 参考尺寸：49mm×49mm；俯仰角度≤±4°，倾斜调节，调节精度0.4°/转; 个; 5. 20; 平板夹持器; 参考尺寸：58mm×65mm；夹持高度不限; 个; 4. 21; 剪式升降台; 台面尺寸:≥178mm×100mm；高度调节行程：≥50 mm；，垂直负载能力:≥25 kgf；; 台; 5. 22; 剪式升降台; 台面尺寸:≥120mm×90mm；高度调节行程：≥40 mm；垂直负载能力：≥7 kgf；调节精度：≥2 mm /转；; 台; 5. 23; 磁性底座; 台面尺寸:≥65mm×65mm×63mm；吸力：≥45kg；; 个; 40. 24; 反射镜; 直径：≥50mm；中心厚度：≥4mm;; 个; 10. 25; l/4波片; 波长：532nm;直径：≤12.7mm；镀膜：不镀膜；; 个; 4. 26; l/2波片; 波长：532nm;直径：≤12.7mm；镀膜：不镀膜；; 个; 4. 27; l/2波片; 波长：632.8nm;直径：≥25.4mm；镀膜：不镀膜；; 个; 10. 28; l/4波片; 波长：632.8nm;直径：≥25.4mm；镀膜：不镀膜；; 个; 10. 29; 偏振片; 波长范围：400nm-700nm;外径：≥25.4mm;通光孔径：≥22mm；厚度：≥2mm;消光比：≥500:1；; 个; 10. 30; 可变中性密度滤光片; 波长范围：450nm-700nm；平行度：30'';光洁度：III级；镀膜扇形角宽270°；边界点范围相对密度偏差±5%；镀膜：正面NiCeFe，反面多层增透膜，带安装杆，可360°旋转。; 个; 10. 31; 波片支架; 夹持直径：≥25.4mm；夹持厚度：≤7.5mm;锁紧模式：压圈式；可旋转角度：360度；; 个; 30. 32; 反射镜支架; 夹持直径：≥50.8mm；锁紧模式：顶丝式；; 个; 20. 33; 消色差变焦扩束器; 放大倍数：1X - 4X；增透膜波长：1050 - 1650 nm; 个; 2. 34; 光纤端口1; 准直镜参数：FC/PC & FC/APC，f = 4.6 mm， 工作波长：1050nm~1620nm，束腰Ø0.87 mm。; 个; 2. 35; 光纤端口2; 准直镜参数：FC/PC & FC/APC，f = 2.0 mm，工作波长：1050nm~1620nm，束腰Ø0.38 mm。; 个; 2. | 套 | 1 | 工业 | 否 |  |

4包空间光调制器、数字微镜阵列等，预算155.4万元

| 包号 | 序号 | 设备 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 | 是否允许进口产品参与投标 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4包 | 1 | 纯相位空间光调制器 | 调制类型：纯相位型； 液晶类型：反射式； 光谱范围：400-800nm； 像素：≥1920*1200； 像素尺寸：≤8μm； 相位调制量：≥7-8π； 灰度阶数：256/8Bit； 寻址电压阶数：4096； 填充因子：≥95.6%； 零级衍射效率：≥88%； 刷新频率：≥60Hz； 液晶响应时间：≤14ms； 每台空间光调制器配2台便携式工作站，其中1台参数：≥16英寸便携式工作站(12代 i9-12900H 16G 512G RTX3070 2.5k 165Hz高色域，500nit亮度)钛晶灰；另外1台参数：≥14英寸便携式工作站（i5-12500H 16G 512G固态标配版 2.5K高清屏） | 台 | 5 | 工业 | 是 | 155.4 |
|  | 2 | 数字微镜阵列 | 分辨率：≥2560 * 1600； 适用波段：400nm-700nm； 微镜尺寸：≤7.6 μm； 通光面尺寸：≥19.4 * 12.1 mm2； 控制板尺寸：162 * 99mm2； 控制芯片FPGA：Virtex-7系列以上； 数据线长度：≥300 mm； RAM：≥64Gbit； 刷新率（1bit）：≥12987Hz； 刷新率（6bit）：≥1013 Hz； 刷新率（8bit）：≥303 Hz； PC接口：USB 3.0； PC传输速率：≥1100fps； 提供API接口，支持C/C++，Matlab，Labview，Python等多种编程环境下的二次开发。 寻址电压阶数：≥4096；液晶响应时间≤14ms。 配备1台便携式工作站：≥14英寸便携式工作站(12代 i7-1260P 32G 2T 4k 165Hz） | 台 | 1 | 工业 | 是 |  |
|  | 3 | 固体激光器（核心产品） | 单纵模激光器； 搭配水冷散热系统； 输出波长：532nm； 输出功率：≥750mW； 光束直径：1.7±0.2mm； 空间模式：TEM00； 光源椭圆度：≤1:1.1； 带宽：≤1MHz； 发散角：≤0.45mrad； 功率稳定性：≤1.0%； 噪声：≤0.25%； 偏振率：≥100：1； 相干长度：≥100m； 光束角：≤1mrad。 | 台 | 2 | 工业 | 是 |  |
|  | 4 | 专业级空间光调制器 | 调制类型：纯相位型； 液晶类型：反射式； 相位调制范围：≥3.7π@532nm； 光谱范围：420-650nm； 像素：≥3840*2169； 像素尺寸：≤3.74μm； 填充因子：≥98%； 衍射效率：≥98%； 刷新频率：≥60Hz。 | 台 | 1 | 工业 | 是 |  |

5包高功率型空间光调制器、光束质量分析仪等，预算50.3万元

| 包号 | 序号 | 设备 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 采购标的所属行业 | 是否允许进口产品参与投标 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5包 | 1 | 高功率型空间光调制器 | 一、空间光调制器 调制类型：纯相位型； 液晶类型：反射式； 光谱范围：420-650nm； 像素：≥1920*1080； 像素尺寸：≤8.0um； 相位调制量：≥6.9π@530nm；≥5.2π@633nm； 灰度阶数：256/8Bit； 填充因子：≥93%； 反射率：≥67%； 刷新频率：≥60Hz； 最大光强：≥2W/cm2； 数据接口：HDMI。 二、配移动工作站1台： 处理器：I5； 内存：≥16G ； 硬盘：512SSD+1T ； 独立显卡：2G ； 分辨率：1920*1080 ； 带人脸识别功能、底壳开启监测功能 ； 电池： 3芯。 | 台 | 1 | 工业 | 是 | 50.3 |
|  | 2 | 高分辨空间光调制器（核心产品） | 调制类型：纯相位型； 液晶类型：反射式； 灰度等级：8 位，256 阶； 像素：≥4160 × 2464； 像元：≤3.74 μm； 相位范围：≥4.8π@452nm；≥3π@ 532 nm；≥2.3π@ 650 nm 填充因子：≥90 %，帧频：58Hz～60Hz； 反射率：62-72%； 最大光强：≥2W/cm2； 光谱范围： 420-650 nm 数据接口：HDMI。 | 台 | 1 | 工业 | 是 |  |
|  | 3 | 透射式空间光调制器 | 一、空间光调制器 调制类型：相位兼振幅型； 液晶类型：透射式； 灰度等级：8位，256阶； 像素：≥1024×768； 像元：≤36μm； 相面尺寸：≥36.9mm×27.6mm； 相位范围：≥1.8π@532nm ，≥1π@800nm； 动态范围（对比度）：1000:1@633nm； 填充因子：≥58%； 帧频：≥60Hz； 衍射效率：≥28%； 光强：≥2W/cm2； 光谱范围：可见光； 数据接口：DVI / HDMI； 二、配移动工作站1台： 处理器：I5 ； 内存：≥16G 硬盘：512SSD+1T ； 独立显卡：2G ； 分辨率：1920*1080 带人脸识别功能、底壳开启监测功能 ； 电池：3芯。 | 台 | 1 | 工业 | 是 |  |
|  | 4 | 光束质量分析仪 | 1、波长范围：190-1100nm 2、靶面尺寸：7.06mm×5.3mm 3、单像素尺寸：≤3.45μm×3.45μm 4、光束直径范围：34.5μm-5.3mm 5、最大采集帧速率：≥24fps 6、动态范围：≥72dB 7、接口：USB3.0 8、分辨率：≥2048×1536 9、成像装置，GigE数据传输接口，有效像素：≥2448×2050， 像元尺寸：≤3.45 μm×3.45 μm，黑白传感器 | 台 | 1 | 工业 | 是 |  |