附件一：

山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号:SDSL-2023-130

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学融媒体中心建设项目 |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 山东师范大学信息化工作办公室 |  |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量 | 是否允许进口 | 是否 创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额 （最高限价） |
| 1包 | 融媒体软件平台 |  | 1宗 | 否 | 否 | 否 | 90万元 |
| 2包 | 融媒体中心硬件设备 |  | 1宗 | 否 | 否 | 否 | 140万元 |
| 3包 | 融媒体中心实训设备 |  | 1宗 | 否 | 否 | 否 | 120万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 本项目为山东师范大学融媒体中心建设项目，共三个包，总预算350万元。 二、技术要求 详见附件1。 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 交付的时间：设备接采购人通知后30天内供货、安装调试完毕。 - 2、交付地点：设备全部到达山东师范大学校内指定地点。 3、付款条件：采用“一次性支付方式”。合同签订后5个工作日内，成交供应商提交成交额10%的履约保证金至采购人；采购人在签订合同后7个工作日付合同金额的100%，供货安装调试验收完毕，无质量问题无息退还履约保证金。 4、验收 采购人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购人要求进行验收。 4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。 4.2货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 5、质量保证期 5.1质保期：三年。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或供应商）。 5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 6、售后服务 6.1供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 6.2供应商自报响应、维修时间以及备品备件情况。 |  |  |  |  |  |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 满足教学、科研及实际工作需要。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本项目为预采购，可能因意外情况终止。 2、供应商资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （2）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； （4）本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |

## 山东师范大学融媒体中心建设项目

## 1包：融媒体软件平台（90万元）

| 序号 | 货物 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 融媒体生产系统 | 系统本地部署，面向学校宣传、实践教学两个单位使用，要求共用系统平台；两个使用单位能够实现数据隔离。 一、策划指挥功能： 1.支持直接在选题策划平台新建选题，支持选题管理，支持选题审核、选题查询、选题设置等功能。 2.支持我的选题，支持选题，支持填写选题标题、时间、栏目、紧急程度、摘要等关键信息。 3.支持能够允许指定选题负责人与参与人，每个选题可支持多人；选题能够允许对标题、负责人、参与人进行编辑修改； 4.支持选题审核，支持根据身份的设定为栏目负责人时，对该栏目下人员提交审核的选题进行审核； 5.支持查看所有选题列表，支持查看包含选题序号、标题、状态、创建时间、创建人、栏目等选题内容信息； 6.支持对选题内容执行操作，包含新建、删除、编辑、禁用选题等； 7.支持根据选题状态、选题时间、选题负责人、选题关键词等对选题进行筛选； 8.支持对选题进行任务指派，支持填写任务名称、任务时间、任务地点、任务类型、任务负责人、任务内容、任务素材、任务列表等内容； 二、内容采编功能： 1.资源搬运功能: 支持第三方素材搬运到媒资，实现外部资源的一键导入，支持获取CGTN、CCTV、抖音、腾讯视频、微博、B站网站素材入库。 2.支持文件上传断点续传及上传进度查看； 3.上传资源时需支持资源重复提醒，需支持查看同名素材；需支持图搜视频\图片。 4.支持筛选检索：能够对内容库进行名称、编目、标签、提交人、来源入库时间等条件进行筛选检索，实现素材快速定位，支持图搜视频\图片； 5.支持人工编目功能，根据业务需要自定义编目类、编目属性、分类、编目字段、编目界面等； 6.支持资源库文件下载，下载资源文件转可换为不同码率和不同格式的文件，支持视频文件打点下载功能。 7.支持管理操作：能够对素材进行统一化内容管理，支持素材批量化上传、预览、删除、下载、移动、发起审核等操作； 8.支持多种维度查询筛选资源，包括：资源类型、资源入库日期、资源分辨率、时长、来源等，支持全文检索，支持模糊检索等内容。 三、内容审核功能： 1.支持对内容中心内容进行审核管理，记录审核时间、人员及意见等； 2.支持按资源名称快速搜索资源，支持点击缩略图进行资源预览。 3.支持查看该条资源的审核详情，包含审核流程、审核历史两部分。主要展示资源的审核时间、审核层级、审核人、审核意见。 4.实现编目信息审核 5.支持基础配置，支持配置多路审核流程，可根据不同工作组审核需求配置不同审核流程，支持新增、复制审核流程，支持对审核流程进行编辑、停用、启用、删除操作。 四、视频渲染功能： 1.提供高清/标清视频图文字幕、特效的渲染合成，采用最新媒体渲染处理SDK，支持GPU+CPU渲染。 2.对标清、高清幅面的时间线、文件进行渲染输出；支持多种特技效果；支持主流帧率；支持超高清幅面超精细图文字幕渲染；支持超高清主流压缩格式：SONY XAVC、Panasonic AVC-UItra、Apple ProRes、H.264、HEVC、H.265 ；支持智能分片业务，采用分布式的渲染、转码等技术加快整体渲染业务的生产流程； 五、视音频转码功能： 1.提供专用视频格式和通用视频格式、通用音频格式、通用图片格式的转化；平台的转码模块采用多节点低耦合、多任务并发的集群架构；需支持软件转码和硬件加速，可灵活选择转码模式，需支持分布式转码。 2.支持转码任务查看，可查看成功、失败、进行中、等待执行的任务，可调整任务优先级。对于失败的任务，可手工干预重新转码 3.支持输入以下主流封装格式：MP4、TS、PS、AVI、WMV、ASF、MOV、FLV、F4V、MKV、MXF、3GP、GXF； 4.支持输入以下主流视频格式：MPEG1/2/4、WMV、H.263、H.264、H.265； 5.支持输入以下主流音频格式：LPCM、WAV、MP2、MP3、WMA、AIFF、OP-Atom MXF； 6.支持WMA、MP3、WAV和AAC纯音频文件输入转码，并支持APE、FLAC无损格式音频文件输入转码； 7.支持输出以下主流编码格式：MPEG2、H264/H265； 8.支持输出以下主流音频编码格式：AC3、MP2/3、WMA、AAC 9.支持MP3、WMA、MP2、WAV等主流纯音频文件输出； 10.音视频编码支持H.264 Baseline/Main/HighProfile编码格式 11.支持转码后的画面流畅，无抖动、色块、花屏、音视频不同步等现象； 12.支持单输入，多目标格式同时输出，实现多屏分发； 13.支持4096×2160至320×180等多种分辨率输出，需支持选择转码模式，需支持分布式转码。 14.支持轻量化的生产工具挂接，挂载工具包括视频快编、海报视频、数据新闻工具。 15.视频智能快编工具 视频微编基于B/S进行轻量化编辑，满足大批量视频编辑需求，支持对视频文件进行剪切、拼接、发布等操作，支持帧精确剪辑效果，支持的特技编辑等。 针对音视频内容快速编辑，投标产品需提供基于云编辑技术的数字视频加工、编目系统及方法等专利技术； 支持不低于2轨视频、6轨音频、2轨字幕的轨道编辑能力； 支持9：16动态框调整及实时渲染功能； 支持的特技至少包括：模糊、2D、透明度、调色、淡入、淡出、静帧、颜色调整； 支持16:9、4:3、9:16、1:1等多种幅面比，实现画面所见即所得； 支持视音频解组与编组功能； 支持声音编辑，音量分段大小调整、音量做淡入淡出效果；音频矩阵查看、5.1声道素材编辑； 支持高标清、4K素材入库上线编辑后台合成； 支持字幕文件导入以及上线需支持，可导入SRT外挂字幕编辑； 支持字幕及唱词编辑，需支持调整字幕的字体、大小、位置、居中等； 支持添加转场样式、贴纸、背景音乐、音效及滤镜； 支持节目提交至后台进行渲染合成，入出点提交以及时间线提交，需支持编目数据填写、截取多种幅面的截图； 需支持时间线管理，同时需支持节目的二次编辑； 六、文稿制作工具： 1.支持文字编辑、文稿编排；可编辑与发布文章、图片、视频、直播、链接、专题、音乐等多种类型文稿； 2.提供内容编排功能，包括各种格式的支持以及各个插件，基础的功能包括：源代码模式、加粗、斜体、字体设置、字体大小、对齐方式、段前段后、字间距、行间距、颜色控制、段落设置、内容对齐方式（左对齐、居中对齐、右对齐、两端对齐、首行缩进）、一键排版、清除格式、内容引用、插入链接、敏感词检测、WORD导入、PDF导入、HTML源代码模式、全选、清除内容、查找替换、返回上一步、前进到下一步、删除线、上标、下标、表情、表格等功能模块；支持辅助写稿，可实时分析热点关键词，根据关键词检索全网舆情文章辅助写稿；支持自动排版：可对格式杂乱的内容进行一键清除格式并按照特定的格式自动排版； 3.支持秀米、135编辑器等类似编辑器。可对接并快速构建内容样式，一键导入内容； 七、海报视频工具： 1、支持预置媒体、教育、政企、产业带货等行业场景的模板 2、支持静态模块以及动态模板，动态模板需支持不少于300套 3、支持批量素材进行海报视频包装处理 4、制作模板画幅比例需支持16:9的横屏和9:16的竖屏。 5、支持用户添加片头片尾水印，需支持自定义背景、视频、字幕等内容，生产短视频。 6、支持音视频淡入淡出、静音、添加二维码和水印等效果。 八、数据新闻工具： 1、需预置丰富的模板类型，工具预制柱状图、折线图、饼状图、排名图、指标图、热词云、地图等≥20类模板。 2、支持横屏模板和竖屏模板模式； 3、支持34个省及直辖市地图； 4.支持通过手动添加数据或上传Excel数据模板等方式制作数据新闻视频。 5.支持用户自定义调整数据新闻合成视频长短； 6.支持自定义视频背景音乐，音频来源内容库或本地上传。 7.支持自定义模板； 8.支持一键开启音乐淡入淡出特效，背景音乐试听、调整音量； 9.支持带背景透明的数据新闻。 九、内容管理功能： 1、内容管理支持所有稿件管理，能够针对融媒体时代下图文、视频、音频、直播、专题等多样化稿件样式进行编辑，稿件能够针对不同的发布渠道需求进行不同渠道管理。 2、支持稿件管理，包括根据不同场景的个人稿库、通稿库、发布稿库管理能力； 3、支持微直播创建，直播间信息包括：直播标题、开始时间、结束时间、直播封面、直播简介、直播流、是否直播回看； 4、支持专题管理，支持新建专题、编辑专题、发布及预览专题，支持添加子专题以及发布专题文章； 5、支持查看文章的操作记录，包括新建、保存、引用、复制、删除、锁定/解锁、置顶文章； 6、支持查看文章的修订历史，并对两个版本的文稿进行版本对比并展示文本差异，查看两个版本文稿的修订记录，展示文本差异的同时并注明分别是哪些人在哪些事情进行了修订； 7、支持多级文稿审核，支持转审、高级转审，支持查看审核历史； 8、可实现本校及二级单位媒体账号的集合，形成统一的媒体库对外展示。支持本校报纸、电视、媒体矩阵的管理外。系统可同时管理展示二级单位新媒体信息矩阵。 十、内容发布功能： 系统须对接省级融媒体技术平台。 1、支持一键发布，支持内容一键发布到：微博、微信公众号、抖音、快手、B站、百家号、企鹅号、网易号多个互联网平台，实现内容全网推送。 2、支持绑定：微博、微信公众号、抖音、快手、B站、百家号、企鹅号、网易号账号； 3、支持常见内容展现形式，包括文章、图片、视频等； 4、支持多渠道一键发布文章； 5、支持文章预览；支持将文章保存到草稿； 6、支持对稿件内容进行敏感词审查； 7、对接山东教育发布APP，实现内容的一键统发。 8、通过数据采集实现对全校新媒体账号的统一监管、分析与内容检测，实现：发布内容统一监管，随时查看二级单位新媒体发布内容；媒体数据统一分析，对二级单位媒体的传播数据进行分析；内容安全统一检测，通过对接内容安全预检云服务，实现对二级单位新媒体内容自动和手动监测。提供学校微博、微信、抖音新媒体账号发布内容数据的采集服务，为新媒体内容安全管控提供基础数据支撑。 9、需支持审核流程配置 ，需支持配置多路审核流程，支持新增、复制审核流程，支持对审核流程进行编辑、停用、启用、删除操作。支持稿件的版本对比，支持查看文章的修订历史，并对两个版本的文稿进行版本对比并展示文本差异，查看两个版本文稿的修订记录，展示文本差异的同时并注明分别是哪些人在哪些事情进行了修订。 十一、通联功能： 1、支持稿件通联：实现多用户之间的稿件通联，平台支持本级向各级发起定向约稿任务，能够支持约稿任务查看，能够支持快速针对约稿任务进行投稿，实现各级之间的稿件通联，促进联合稿件选题及管理。 2、资源通联：按照学校要求实现演播大厅数据与融媒中心数据的对接。 十二、素材管理功能： 1、具备从素材的收录、上载、存储、审核、编目、分发等智能一体化的融合生产管理系统，满足多样化、海量资源汇聚。 2、支持筛选检索：能够对内容库进行名称、编目、标签、提交人、来源入库时间等条件进行筛选检索； 3、支持管理操作：能够对素材进行统一化内容管理，支持素材批量化上传、预览、删除、下载、移动、发起审核等操作； 十三、账号管理功能： 1、对用户权限进行统一管理，支持增、删、查、改用户信息及权限，并对每个用户的进行权限分配； 2、支持管理员中心，支持对设置用户管理权限，支持设置平台用户、角色（支持通过产品、角色、组织、状态和建设时间进行筛选，支持批量删除、修改、新增角色）及组织架构； 十四、智能检校功能： 1. 需包含3年的内容安全检测校验服务。 2. 实现对内容发布前检测到的敏感词、敏感人物、非法链接等信息进行记录并统计分析，实现对已发布的内容进行敏感词、敏感人物、非法链接等信息进行记录标注及统计分析。支持展现不同危险内容出现的频次、占比。 3. 支持查看危险内容标题和检测到的内容详情，包含危险内容的各种信息，方便进行定位处理。 4. 支持将检测记录导出，以供用户在本地使用。 5. 支持通过敏感词检测自动对稿件进行智能审稿，帮助用户确保内容安全。 6. 支持内容安全检测服务，以编辑器内部集成方式进行发布信息的事前在线检测，提高入库信息的安全防范能力。 7. 支持敏感词检测：其中包括恐暴违禁、文本色情、政治敏感、民族宗教、不文明用语、落马官员等。 8. 支持异常链接检：应能预检内容当中上所有的相关外链信息，对可能存在的博彩、色情等非法内容和链接进行智能检测和识别。 9. 支持疑似隐私信息检测：其中包括身份证、电话号码、内网ip等。 10. 支持重大表述问题检测：其中包括国家领导人及其重点思想、国家政策方针、党及民族等意识形态类问题。 十五、视频包装功能： 1、多视频包装模板，自动完成特效图文包装的短视频加工，预制场景包装、复制分屏、画面拼接模板； 2、支持批量素材进行复制分屏处理； 3、支持根据行业类型特点，预制文字底板样式以及素材间的转场样式，可替换多段素材，包装生成成品节目。 十六、数据可视化展示功能： 1、选题策划界面：支持快速查看选题策划内容及任务情况，包含选题下发任务，选题创建人、选题时间以及选题详细内容进行列表展现； 2、任务一览界面：任务一览展现统一指挥报道系统实时下达任务列表，支持实时展现任务内容，支持选择时间针对任务进行快速筛选，支持展现任务总量以及已完成数量占比，支持快速查看电视播出、采访任务、互联网发布任务。 3、任务指挥界面：任务指挥可支持通过选题查看详细的任务及任务进度。 十七、教学实训管理功能： 1、教师信息管理支创建学生账号、管理学生账号、创建实训期数、创建分组、评分的权限。 2、学生信息管理根据系统管理与教师管理创建的“实训小组”来开展新闻策划任务。 3、支持创建实训小组，小组信息应包含小组基本信息、组人数、组任务预设角色、此组归属于哪一期实训等信息；系统支持单个用户设置多重角色。 十八、移动端模块（需支持手机、平板及其他移动终端）： 1、系统支持用户查找待其处理和已处理的稿件、网站发布等业务信息，点击可查看详情进行处理。 2、系统支持网站发布，选择需要发布的网站可查看网站列表及网站文章。 3、系统支持可在选择的网站及栏目中添加新的文章，可编辑发布稿件的栏目、作者、标题图等信息。 4、系统支持支持将文章提交至相应人员进行审核。 5、系统支持消息提醒机制，对稿件、网站发布等业务进行新消息提醒。 十九、网络安全： 协助采购人完成系统备案，并负责本项目网络安全等保二级测评，并出具测评报告。若因系统问题导致无法通过测评，需配合采购人进行相关整改，直至通过测评为止，由此产生的一切相关费用由供应商承担。 | 套 | 1 | 否 |
| 2 | 资源管理平台 | 一、硬件配置： 1.CPU:不低于Hygon G5 7255(2.2GHz/16核/64MB/180W)*2。 2.内存:≥32G 2933MHz*2。 3.系统盘:≥480G 2.5 SATA 6Gb SSD*2。 4.数据盘:≥10*12TB 6G SATA 7.2K。 5.搭载≥4端口10Gb电接口网卡。 6.电源≥2*800W。 7.搭载媒资管理软件系统。 二、软件功能 1.支持包括但不限于：超高清（4K和8K）、高清、标清视频，音频、图片、文本、富媒体、表情包、纪录片LOG 文件（4K） 内容上传、查询，对浏览器支持格式可在线预览； 2.支持多种方式上载： ①C/S客户端、B/S网页端；网页端支持批量上载； ②支持扫描指定文件夹路径上载； ③支持系统互联接口上载：可实现其他系统内容发送至媒资系统； 3.可通过配置管理设置人脸识别、语音识别等智能能力在入库时自动开启或人为手动开启，并根据审核结果调整密级； 4.支持基于标题、关键词、描述的全文检索，包含各种类型的媒资（视音频和图文等的全文）； 5.支持使用高级检索查询，支持对文件资源的编目、标签等指定标注字段进行精确查找，支持组合条件过滤； 6.支持模糊检索、同音字检索； 7.支持分类检索、反向检索等递进检索；支持组合条件过滤； 8.支持“以图搜图”“以图搜视频”等功能；可根据关键词的命中区域、目标的创建时间、下载次数 浏览次数、评论数、收藏数、资源相关度、用户相关度等 对检索结果及排序进行优化； 9.门户首页版式应可自定义设置，包括但不限于以下模块：动态海报推荐、专题媒资推荐媒资分类推荐、媒资热度/最新排行榜推荐等； 10.支持根据数据信息定制生成工作量考核报表；支持导出所有统计数据、报表； 11.支持视频转码后在线预览； 12.支持音频转码后播放； 13.支持图片预览； 14.支持通过角色设置角色菜单及功能权限，给用户分配角色控制用户权限； 15.用户对内容的访问权限通过密级和角色权限控制； 16.支持媒资的生命周期管理，可按类型、密级等属性设置； 17.提供系统基础运行环境，包括核心服务、消息中心、工作流调度引擎、应用管理、用户与权限管理、系统配置管理、流程监控、任务管理、日志服务、存储空间管理及个人中心等基础功能模块； 18.所有功能用户数量不受限，100个二级单位授权； 19.可对业务流程，如入库或下载流程的编目、审核等环节进行自定义，可通过拖拉标识方式配置； 20.支持与现有制作系统和后建系统，例如 4K 制作系统、新媒体生产系统、新闻制作系统等实现高效的互联互通，开放上载、下载接口； 21.提供客户端版本的资源管理器，客户端版本资源管理器可与网页端的媒资管理系统实现数据互通，账号互通。 | 套 | 1 | 否 |
| 3 | 系统对接 | 网站群对接:系统要求能够与学校现有网站群实现对接，确保网站内容编辑器与融媒体系统互通，能够面向网站进行内容生产及发布。 | 套 | 1 | 否 |
|  |  | 统一身份认证对接:通过用户数据同步、单点登录对接开发交付，用户使用统一身份认证账号即可登录融媒体平台。 | 套 | 1 | 否 |

## 2包：融媒体中心硬件设备（140万元）

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟演播4K 摄像机 | 1.传感器：3CMOS，≥1/2英寸； 2.光学变焦倍数：≥17倍； 3.液晶屏尺寸：≥3.5英寸； 4.防抖功能：支持光学防抖； 5.包含但不限于以下输入输出接口：12G-SDI,HDMI、HD/SD-SDI，1394，USB。 | 2 | 台 | 否 |
| 2 | 摄像机专用电池 | 1.双电池，配原装充电器 | 2 | 套 | 否 |
| 3 | 存储卡 | 1.配置≥4张高速 64G卡，≥2个US30读卡器套装； 2.读速≥440MB/S 写速≥200MB/S;（支持4K录制）。 | 1 | 套 | 否 |
| 4 | 摄像机三脚架 | 1.脚架材质：采用镁铝合金； 2.最大高度≥1600mm，最小高度≤770mm，脚架管径约18mm；含配套脚轮； 3.脚架级数：≥三节； 4.承载重量：≥12公斤。 | 2 | 个 | 否 |
| 5 | 无线领夹话筒 | 1.一拖二无线领夹话筒。 2.空旷无遮挡范围下传输距离≥250m 3.采用独特的背夹设计，并附有磁铁配件 4.接收器配备≥0.95英寸嵌入式OLED摸屏，可直观操作各项功能、遥控发射器，查看亮度、音量和电量等信息 5.两个发射器均自带≥8GB内置存储，可存储长达14小时的48KHz24bit的无压缩音频 2，还可用作录音笔 6.频率范围 23-18000Hz,信噪比≥60dB； | 2 | 套 | 否 |
| 6 | 双屏提词器 | - 要求提词器软件支持Windows系统。 2.需采用全中文操作平台和专用的提词器软件。 3.要求支持txt或word文档内容一键导入，通过资源导引窗双击桌面文档即可加载显示。 4.字体颜色、背景色可256色任意搭配。 5.多接口镜像显示器，内置镜像芯片，电脑画面和提词器完全一致，均正像显示，提词器画面反像的问题。显示器有HDMI,VGA接口。 6.主屏采用高亮度、高对比度高分辨率彩色液晶平板显示器，尺寸≥19英寸。分辨率不低于1440*900。 7.分光效果可达97%以上。 8.控制方式：可手动控制，也可选配无线遥控，设备通过有线或无线射频同时操控。 9.滑道结构：带有快装板和摄像机滑道，摄像机增高架高度前后均可调节10.双屏液晶功能提词器,主屏幕显示实时字幕,副屏幕可接入摄像机信号也可支持虚拟主机合成后信号。 - 提词器主机配置要求如下：便携式设计；CPU：≥i7-1355U ；内存：≥16G DDR4 3200MHz；硬盘：≥512GB M.2 PCIe NVMe SSD；≥2个USB3.0 接口；≥1个Type-C 接口；≥1个立体声耳机/麦克风组合插孔；≥1个 RJ-45；≥1个HDMI 2.1。集成显卡；集成网卡和无线网卡；≥14英寸显示屏，分辨率≥1920*1080。 | 1 | 台 | 否 |
| 7 | 智慧一体机 | 1.整机采用一体设计，屏幕采用98英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。 2.嵌入式系统版本不低于Android 8，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3.采用红外触控方式，支持10点或以上触控。 4.整机内置2.1声道扬声器，额定总功率≥50W。 5.调节左右声道平衡。 6.整机内置阵列麦克风。 7.高色准△E≤1.5。 8.整机支持护眼模式，支持透明度调节，支持色温调节。 9.整机可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏等操作。 10.整机内置摄像头，拍摄像素数≥4800万，视场角≥120度。 11.整机具备智能手势识别功能。 12.电脑模块：搭载性能不低于Intel 酷睿系列 i5 第十代 CPU，内存：≥8GB DDR4笔记本内存，硬盘：≥256GBSSD固态硬盘，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，视频输出接口：≥1路HDMI，USB接口：≥3路USB。 13.配落地滚轮支架。 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 显示竖屏 | 1.屏幕尺寸：≥65吋。 2.屏幕比例 16:9。 3.扫描方式：逐行扫描。 4.可视角度：≥175°。 5.包含但不限于以下接口：USB2.0*1，USB3.0*1，HDMI*1。 6.配落地滚轮支架，可支持竖屏显示。 | 1 | 台 | 否 |
| 9 | 虚拟演播系统 | 1、CPU性能不低于Intel i7 第十二代 、内存≥16GB、硬盘≥240G SSD +≥4T HDD、 GPU性能≥A4000，显存≥8G，≥29英寸显示屏； 2.≥35路混合通道管理（至少包括：4路SDI、3路视频、2路图片、2路字幕） 3.支持 NDI IP 网络调用、传输、分配和管理功能，即电脑信号、视频信号、制作节目信号等信号均可通过 NDI IP 网络传输，可使用信号不少于 20路； 5.采用广播级I/O卡，至少支持4路高清3G-SDI信号输入、1路高清3G-SDI信号输出、1路HDMI高清输出； 6.音频接口：≥2路线路输入：≥2路线路输出； 7.软件功能：实现真实的三维空间还原；≥8路色键抠像；PTZ云台摄像机控制模块，多屏拼接显示模块，DVE多画面模块，跟踪模块，真三维虚拟演播模块，不限路数IP信号输入及NDI协议输入信号，导播切换模块，多通道录制模块，NDI无延时同屏传输模块，流媒体拉取接收模块； 8.场景模板库：内置≥80套三维场景模板库、字幕库、动态背景库。 9.含适用于本系统的外置实体切换台。 10.含监听耳机。 | 1 | 套 | 否 |
| 10 | LED平板柔光灯 | 1.额定功率：≥180w； 2.色温：5600K或3200k可调节； 3.LED类型：贴片灯珠≥400颗； 4.角度：110x120°； 5.Ra≥95； 6.调光方式：支持DMX512信号控制,255级，精准线性调光0-100%； 7.灯具支持通过多功能调光终端存储≥10个场景记忆。 8.需具备过温保护功能,。 | 20 | 个 | 否 |
| 11 | LED平板聚光灯 | 1.额定功率：≥100W。 2.色温：3200K/5600K可选。 3.显色指数：Ra≥95。 4.光斑角度：10°—80° 5.亮度调节:0—100%无极调光。 6.控制模式：国际标准DMX512控制协议。 7.冷却系统：自然风冷散热，无风机。 | 10 | 个 | 否 |
| 12 | 灯光配件 | 1.提供配套灯光轨道及吊挂系统。 2.提供配套灯光配件及调光台灯辅助设备。 | 1 | 套 | 否 |
| 13 | 无人机 | 主摄CMOS尺寸≥1/1.3英寸，最大信号有效距离≥9km，多方向避障。双主摄相机系统，4800万像素拍照；含三年保险。 | 2 | 套 | 否 |
| 14 | 无人机（教师机） | 1.传感器类型：CMOS 传感器尺寸：≥4/3画幅； 2.无人机需配备长焦、中焦、短焦三焦段镜头； 3.要求支持4K HDR 60p视频拍摄；高清慢动作支持4k；飞行时间不低于40分钟； 4.要求配备飞行图传遥控器，高清图像传输≥10公里，配备≥128G存储卡两张，电池2块,充电器1个，摄像机包1个，多电池充电器1套、相应原装套装配件； 5.飞行器参考尺寸：折叠（不带桨）：长230毫米，宽90毫米，高90 毫米；展开（不带桨）：长 340毫米，宽 280 毫米，高100毫米； 6.飞行器最大上升速度：≥8米/秒，最大下降速度：≥5米/秒； 7.飞行器最大续航里程 ≥25公里；最大抗风速度：≥12米/秒； 8.飞行器最大可倾斜角度≥30°； 9.飞行器工作环境温度：-10℃ 至 40℃。 10.含三年飞行保险。 | 1 | 套 | 否 |
| 15 | 手持稳定器 | 1.负载≥4.5kg。 2.采用50度倾斜角设计。 3.具备外部供电接口。 4.电池支持≥12小时续航。 4.具备控制手柄。 5.具备安装螺丝孔，可拓展。 6.具备无缝锁扣。 7.具备微单常规功能控制。 8.具备图传功能。 9.手柄延长脚架1、电池手柄1、图传1、跟焦电机等套装配套设备1。 | 4 | 套 | 否 |
| 16 | 4K单反相机（教师机） | 1.单机身,14bit照片输出。 2.总像素≥4500万像素,对焦点≥1050，连拍速度≥20张/秒；全画幅视频采样。 3.配15-35\f2.8镜头，24-70\f2.8镜头，70-200\f2.8镜头。 | 2 | 套 | 否 |
| 17 | 闪光灯 | - 闪光灯指数：≥70。 - 可旋转。 | 2 | 个 | 否 |
| 18 | 4K单反相机(含镜头、套装） | - 传感器类型: CMOS;传感器尺寸:不低于23.5x15.6mm(APS-C画幅)。 2.有效像素：≥2000万像素。 3.对焦系统：支持混合自动对焦。 4.ISO 感光度设定：静态照片：ISO 100-32000、自动（ISO 100-6400） 动态影像：ISO 100-32000、自动（ISO 100-6400） 5.液晶屏尺寸:≥3.0"TFT。 6.液晶屏总像素：≥90万点。 7.支持连拍。 8.套机配24-50镜头。 9.配齐随机原装配件。 | 10 | 套 | 否 |
| 19 | 全景运动相机 | 1.传感器：≥1/2英寸 ≥4800万像素。 2.视频像素：360°全景支持5.7k，单镜头支持4K。 3.支持防抖、360°水平矫正、运动HDR，支持10m防水。 4.屏幕≥2寸。 | 2 | 套 | 否 |
| 20 | 口袋云台相机 | 1.传感器：≥1/1.7英寸CMOS，有效像素不低于6400万。 2.镜头 FOV:93° f/1.8，等效焦距:20mm。 3.ISO 范围：拍照:100-6400(1600 万像素)100-3200(6400 万像素)； 录像:100-6400；慢动作:100-3200。 4.录影模式：延时摄影、轨迹延时、运动延时慢动作、HDR 视频、普通视频。 5.具备智能跟随功能。 | 6 | 套 | 否 |
| 21 | 平衡车 | 1.采用动态自平衡，支持开机自平衡，骑行过程中车身主动矫正。 2.配有智能安全系统，具备多重安全保障技术。 3.电池容量≥4300mAh。 4.具备学习算法，支持自动跟踪、驾驶数据分析功能，智能调节控制参数。 | 2 | 个 | 否 |
| 22 | 便携运动相机 | 1.传感器：≥1/1.3英寸 4800万像素。 2.镜头:视场角≥155°，光圈: f/2.8。 3.ISO范围：拍照:100至12800；录像:100至12800。 4.屏幕≥2.29寸。 | 2 | 套 | 否 |
| 23 | 补光灯 | 功率≥13W。 | 4 | 个 | 否 |
| 24 | 无线话筒 | 1.内置麦克风,指向性:全指向。 2.频率响应范围:20Hz~20KHz。 3.最大输入声压级：≥100dB SPL。 4.输入动态范围：≥86dB。 5.使用时长:≥8小时。 | 6 | 套 | 否 |
| 25 | 有线话筒 | 1.收音头:动圈式。 2.指向特性 : 心形指向性。 3.频率响应: 60-18，000Hz。 4.灵敏度: -54dB。 5.输出阻抗: 600欧姆。 6.输出 : 内置XLRM-3针卡农公头。 | 4 | 套 | 否 |
| 26 | 彩色多功能数码一体机 | 1.复印/打印/扫描方式：激光静电转印方式。 2.灰度等级：256级。 3.分辨率：复印:600dpix600dpi: BW,300dpix600dpi: Color/ACS,300dpix300dpi: Color;打印：600dpix600dpi,1200dpix1200dpi(半速）。 4.连续输出速度：≥22ppm。 5.连续复印张数：1~999张。 | 1 | 台 | 否 |
| 27 | 4K 直播摄像机 | 1.传感器：3CMOS，≥1/2英寸； 2.光学变焦倍数：≥17倍； 3.液晶屏尺寸：≥3.5英寸； 4.防抖功能：支持光学防抖； 5.包含但不限于以下输入输出接口：12G-SDI,HDMI、HD/SD-SDI，1394，USB。 | 2 | 台 | 否 |
| 28 | 摄像机专用电池 | 双电池+槽充 | 2 | 套 | 否 |
| 29 | 摄像机三脚架 | 1.脚架材质：镁铝合金。 2.最大高度1600mm，最小高度770mm，脚架管径18mm，含配套脚轮。 3.脚架级数：不少于三节。 | 2 | 台 | 否 |
| 30 | 存储卡 | 1.配置≥4张SXS64G卡，≥2个US30读卡器套装。 2.读速≥440MB/S 写速≥200MB/S;（支持4K录制）。 | 1 | 套 | 否 |
| 31 | 双屏提词器（小） | - 要求提词器软件支持windows 系统。 2.需采用全中文操作平台和专用的提词器软件。 3.要求支持txt或word文档内容一键导入，通过资源导引窗双击桌面文档即可加载显示。 4.字体颜色、背景色可256色任意搭配。 5.多接口镜像显示器，内置镜像芯片，电脑画面和提词器完全一致，均正像显示，提词器画面反像的问题。显示器有HDMI,VGA接口。 6.主屏采用高亮度、高对比度高分辨率彩色液晶平板显示器，尺寸≥19英寸。分辨率不低于1440*900。 7.分光效果可达97%以上。 8.控制方式：可手动控制，也可选配无线遥控，设备通过有线或无线射频同时操控。 9.滑道结构：带有快装板和摄像机滑道，摄像机增高架高度前后均可调节。 10.双屏液晶功能提词器,主屏幕显示实时字幕,副屏幕可接入摄像机信号也可支持虚拟主机合成后信号。 11.提词器主机配置要求如下：轻薄便携设计；屏幕尺寸≥14吋，处理器性能不低于I5第十二代、≥4GB DDR4内存、≥250GB HDD硬盘; 轻薄本/高清护眼防眩光屏。 | 1 | 台 | 否 |
| 32 | 直播一体机（含导播软件） | 1.架构：嵌入式系统+FPGA架构 2.接口：支持至少10个SDI输入接口、3个SDI输出接口和2个HDMI信号接口。支持3个SDI接口和1个HDMI接口同时输出PGM。 3.信源输入：前8路SDI输入为信源输入，前4路支持环出，第4路支持断电直通；1路HDMI输入。 4.2组线性键输入：第1组和AES音频复用接口，第2组和SDI In 7-8复用接口。 5.SDI输出：1路节目（PGM）输出，最高到3G-SDI；2路独立的辅助（Aux）输出，最高到3G-SDI。 6.1路HDMI节目（PGM）输出。 7.模拟平衡音频：2声道输入、2声道输出，卡侬接口；AES数字音频：4声道输入，BNC×2。2声道耳机监听输出（3.5mm插座）。 8. 8个Tally输出，DB26接口；1路REF输入和输出；1路LTC输入和输出；1个RS-422（RJ45）；2个千兆网口（RJ45）。 9.信号指标：HD-SDI输出接口特性：10Hz高通滤波下的抖动不超过0.2UI。 10.切换：支持1080/50i/50p/59.94i/59.94p格式的PGM输出。 11.调音：支持对内嵌音频、模拟音频、AES音频、DDR文件进行调音、混音，每通道最多8路音轨。支持将输入的模拟、AES及SDI内嵌音频混音到PGM音频输出并调整音量。 12.内置文件播放器：支持≥2路视音频文件上传到嵌入式系统主机中，作为方像信号参与现场切换，并从PGM接口切换输出。支持≥2个背景音频文件播放。 13.图文、键控、特效：可配置为色键、亮键、线性键；，支持图片或图片串；DVE键控；支持叠化、划像等多种转场特效 14.信号处理：内嵌帧同步发生器并支持对外输出。支持音频自动延迟。 15.存储、录制：设备自带≥2个热插拔SSD槽位。支持1路高码录制（Mpeg2），支持1路流媒体录制（H.264）。支持MPEG-2格式（MXF封装）和H.264格式（TS封装）双格式、双码流同时录制到自带的SSD热插拔硬盘中。正在录制过程中对主机进行断电，再次开机后，已录制的文件仍可正常播放。 16.推流：支持一键流媒体推送发布（H.264+AAC格式）。支持同时推流到≥3个地址。 17.监看：本机自带≥17英寸液晶屏，支持多画面监看，可显示信号制式、录制时长、转场特技、磁盘使用空间等状态。本机自带≥7英寸触摸屏，可显示输入音量VU表、输出音量VU表、转场特技、Aux切换状态、录制状态、推流状态。 18.控制：支持使用本机自身的触屏、物理按键、视频T-Bar和音频推子对设备进行控制操作，也可以使用电脑软件对设备进行控制操作。支持本机控制面板和≥2台电脑同时控制。 19.电源：标配冗余电源。功耗≤60W。 | 1 | 台 | 否 |
| 33 | 无线领夹话筒 | 频率范围23-18000Hz,信噪比≥60dB。 | 2 | 个 | 否 |
| 34 | 桌面键盘式遥控器 | 可实现远程控制场景切换。 | 2 | 个 | 否 |
| 35 | 一体式绿幕 | 1.尺寸规格：≥2m*2.1m。 2.支持升降收纳。 3.所选用材质应不透光不偏色，抠像效果稳定。 | 1 | 个 | 否 |
| 36 | 直播补光灯 | 1.柔光灯，支持三色调光。 2.功率：≥155W。 3.独立开关。 | 1 | 个 | 否 |
| 37 | USB3.0扩展坞 | 1.USB3.0接口数量：≥7个。 2.传输速率：≥5Gbps。 3.可连接麦克风、无线键盘、切换器。 4.支持独立控制，每个接口配有LED电源指示灯。 按下按钮指示灯亮起 USB接口通。 | 1 | 根 | 否 |
| 38 | HDMI采集卡 | 1.需支持4K-HDMI信号转换成USB3.0。 2.需支持环出1路HDMI。 | 1 | 块 | 否 |
| 39 | 路由器 | 1.配置≥4个千兆网口。 2.无线速率：≥1200M。 3.频段：双频。 4.支持web管理。 | 2 | 台 | 否 |
| 40 | HDMI高清数据线、插线板、USB延长线 | 提供配套： HDMI线缆≥2根； 插线板≥2个（用于各类设备供电）； USB延长线≥1条，用于延长麦克风与一体机的连接。 | 1 | 套 | 否 |
| 41 | 正计时电子时钟 | 1.材质：亚克力。 2.尺寸：≥8英寸。 3.精确度：≤0.2秒。 4.安装类型：壁挂。 5.供电方式：220v。 6.具备自动校时功能。 | 1 | 个 | 否 |
| 42 | 指挥调度中心设备 | 一、视频高清输出设备 1.参考尺寸：4.5m*2.8m；显示屏点间距：≤1.5mm，水平可视角度：≥170度，垂直可视角度：≥170度；显示屏亮度：50-800cd/㎡。 2.箱体间缝隙≤0.1mm。 3.驱动方式:恒流驱动。 4.发光点中心距偏差：≤1%；亮度均匀性：≥99%；最大对比度：≥20000：1；刷新率：≥3840HZ；色温：2000K～20000K可调；LED像素失控率：≤1/1000000。 5.低亮高灰：支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-24bit任意设置，50%亮度时，20bit灰度，20%亮度时，18bit灰度。 6.功耗：峰值功耗≤400w/㎡，平均功耗≤150w/㎡。 7.屏体精度控制：LED 箱体支持 X/Y/Z 六向调节 。 8.具备故障自诊断及排查功能。 9.模组采用专业级高强度板材，不低于TG150前度等级，板厚不低于2.0mm。 10. 箱体采用压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，自然散热结构，无风扇，无孔，防尘设计。 11. 模组与HUB板采用硬接口设计，无排线。 12. 维护方式：前维护。 13. 防脱落设计。 14. 防短路设计。 15. 支持高图像动态技术。 二、视频控制设备 1.控制器具备标准的HDMI、DVI、DP接口，HDMI、DVI接口支持热备功能，支持多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出。 2.支持缩放功能，可将输入信号进行缩放，以匹配LED显示分辨率的输出。 3.支持亮度调节，可以通过客户端、Pad及物理按键进行信号源切换、清晰度、矫正、透明度、中英文切换等功能调节。 4.支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。 三、视频拼接处理器 - 输出：≥8 路 HDMI 或 DVI接口；输入：≥4 路 HDMI 或 DVI接口。 2.内置板卡采用母子板卡结构设计，支持输入输出板卡接口组合。 3.支持自检功能，包含：运行情况、CPU、交叉点通信，内存、电压、温度等状态。 4.内置7寸触摸屏，可通过触摸屏进行监测状态查看、参数设置、固件升级、文件备份、预监回显查看等操作。 5.支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出板卡支持16个窗口叠加显示，支持窗口图像漫游、无级缩放、画面截取、翻转、冻结等操作。 6.单输出结构支持1个背景和1个OSD叠加显示，背景图最大支持8K*8K显示，OSD支持4K显示，支持显示画面冻结、黑屏、亮度调节等操作。 7.支持设置≥200个用户场景，场景可以设置为图片或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果，场景调取响应时间不大于60ms，支持多场景分组合、场景一键轮询。 - 支持对所有输入源同时预监，支持对所有输出进行回显（包含IP流回显）。 9.支持4K板卡输入/输出，分辨率支持3840*2160@60Hz、RGB 4:4:4格式视频图像显示； 10.IPC输入卡支持4K视频接入，单卡支持16路视频解码输出。 11.支持板卡热插拔功能，设备无需重启和设置图像显示正常，支持输入输出分辨率自定义设置，支持高级时序设置。 12.支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配使用权限，支持多用户同时线上、线下发数据，操作响应时间不大于1s。 13.支持windows、麒麟、Linux操作系统方位设备及交互操作，外壳防护符合GB/T4208-2017中IP20等级要求。 14.产品需通过绝缘电阻、泄漏电流、抗电强度等试验环境测试要求，符合行业标准要求。 - 钢结构 - 1.结构依据现场实际情况定制，选材及用料符合行业标准。 2.边框定制，要求结合整体装修风格大气、美观。 | 1 | 套 | 否 |
| 43 | 指挥调度工作站 | 显示一体化设计；CPU：≥I7 12代;显卡：独立显卡≥ARC A370M，显存容量≥4GB； 内存：≥32GB DDR5 5200双通道； 硬盘：≥1块1TB PCIe4.0高速固态硬盘； 摄像头：分辨率≥2592×1944，隐藏式摄像头； 无线网卡：Wi-Fi 6无线网卡，支持蓝牙； 接口：支持HDMI2.0 视频输出，配置RJ45千兆有线网络接口，支持HDMI 视频输入，配置3.5mm耳麦二合一孔； ≥1个USB-C 3.2 Gen 2，≥1个USB-A 3.2 Gen 2，≥1个USB-A 2.0， 配置电源适配器； 扬声器功率≥2×5W，支持杜比音效立体声； ≥27吋宽屏，16:9，分辨率2560×1440，支持100Hz刷新率，≥99%sRGB高色域。 | 16 | 套 | 否 |
| 44 | 配电柜 | 1.带载：≥10KW配电柜，支持PLC远程、分布式供电。 2.壳体：采用钢板材料，框架厚度≥4.0mm，门板厚度≥2.0mm。 3.输入电压：380V,输出电压：220V。 | 1 | 台 | 否 |
| 45 | 音频工作站套装 | 1.处理器:不低于I9-12900。 2.内存:≥16GB DDR4 2600主频。 3.硬盘:≥1T SATA+256G M.2。 4.显卡:≥P2000专业图形显卡。 5.网卡:搭载高速千兆网卡。 6.系统:安装正版win11系统。 7.配件:搭配键盘鼠标。 8.显示器:≥27英寸。 9.录音软件功能包含但不限于： （1）包含用于创建、混合、编辑和复原音频内容的多轨、波形和光谱显示功能。 （2）混合≥128个声道，可编辑单个音频文件，创建回路并可使用≥45 种以上的数字信号处理效果。 | 1 | 套 | 否 |
| 46 | 声卡 | 1.采样率≥24bit/96kHz精度。 2.支持平台Mac OS和Windows ；≥4进≥6出的模拟接口；48V幻相供电；S/PDIF输入和输出接口；前面板带有数控的监听音量控制旋钮，还有衰减、单声道、静音按钮；≥2个独立的耳机输出通道。 | 1 | 个 | 否 |
| 47 | 话筒 | 传感器类型:电容；拾音模式:超心形；频率响应:50Hz- 20kHz；灵敏度: ≤-59dBV /Pa，含话筒支架（可调节高度不低于90cm）和话筒防喷罩。 | 6 | 个 | 否 |
| 48 | 数字调音台 | 1.≥8 + 1个通道配置。 2.≥9英寸多点触控显示屏。 3.输入混音通道：≥16个单声道 + ≥1个立体声 + ≥2个FX返送。 4.总线：1个立体声，6个混音，2个FX，2个矩阵（支持输入到矩阵）。 5.本地I/O：≥16个麦克风/线路（12个XLR + 4个XLR/TRS Phones Combo）输入，≥8个（XLR）输出。 6.混音1-6和立体声通道上的18个效果器和GEQ。 7.采样率：48 kHz/96 kHz。 | 1 | 个 | 否 |
| 49 | 监听音箱 | 1.输入1个平衡 XLR；1个平衡1/4" TRS；1个不平衡 RCA； 2.频响 53 Hz - 22 kHz。 3.LF放大器功率≥45W。 4.HF放大器功率≥35W。 5.最大SPL≥100dB。 6.含音箱支架。 | 1 | 对 | 否 |
| 50 | 录音师监听耳机 | 1.头戴式。 2.灵敏度 ≥100dB。 3.含耳机耳分落地支架（可悬挂2-6个耳机）。 | 1 | 个 | 否 |
| 51 | 监听耳机 | 1.头戴式。 2.频响范围 15-22000Hz。 3.灵敏度 ≥96dB。 4.额定功率 ≥1300mW。 | 6 | 个 | 否 |
| 52 | 耳机分配器 | 1.前端输入增益：≥+32dB； 2.输出阻抗：600Ω； 3.48V幻象； 4.频率响应：20Hz-20kHz； 5.失真：≤0.005％； 6.串扰抑制：> 120dB-20dB输入@ 1kHz时。 | 1 | 台 | 否 |
| 53 | 电源时序器 | 1.总容量：≥40A。 2.输出通道：≥8通道, 单通道≥10A。 3.可实现时序控制开关。 4.外部控制：标准RS232串口控制，波特率：2400，DC5~24V 电压信号控制。 | 1 | 台 | 否 |

## 3包：融媒体中心实训平台；预算：120万元

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 是否允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时三维图形创作软件 | 1.采用自主知识产权的实时三维图形图像渲染及实时三维图形图像处理引擎软件，具备三维层混合叠加渲染能力。 2．三维图形创作软件工具支持三维图形创作、三维物件参数设置、三维特效制作、视/音频编解码、高标清\4K视频输出、虚拟跟踪和AR/VR跟踪等功能。 3．软件全中文操作界面，支持操作界面的多种预制和自定义，支持图文设计、三维图文创作，场景设计、动画创作、可视化信息制作、三维实时渲染等功能。 4．支持创建立方体、球体、彩色矩形、走马、文字、时钟、网格文件等40多种物件；支持二维图元实时转三维，支持添加纹理、特技、动画等；支持组物件、灯光物件 5．真三维场景渲染，支持4000万个以上三角面片的实时渲染，纹理贴图可达8G以上； 6．支持创建GIS物件，制作GIS矩形、GIS球、GIS盘等，在物件属性中可设置对应的GIS信息，包括经度、维度、和海拔，在物件中可现实对应位置，可关联到地图 7．支持创建网页物件，并输入相应网址，可获取HTML网页并同步操作 8．支持导入分层的PSD图片，可对每层图片进行编辑；支持导入AI文件，可对图形进行编辑、调整形状、添加颜色等操作； 9．支持导入格式为AVI、MXF、MPG、MOV、FLV、MP4、WMV等格式视频；支持导入格式为TGA、BMP、JPG、PSD、GIF、TIFF、PNG等格式的图片；支持导入WMA、MP3、WAV等格式的音频文件；支持3DS、OBJ、FBX、STL等格式的三维模型导入，并可以对导入的模型进行编辑，无需进行二次转译，模型材质、颜色、动画、字体、光影等属性均可组合使用；支持JavaScript脚本编辑，可以根据需要设计更加复杂的动画播出逻辑，以及动画触发规则。 10．支持抠像处理，抠像支持遮罩密度、噪声、背景平衡、模糊、腐蚀、去溢色等参数设置 11．软件支持分别展示动画播放控制、视频播放控制、图片视频框、圆形图片视频框等播放控制节点，并可对其进行编辑。 12．支持演示随机数、开关、逻辑计算、数值映射、表达式、条件判断、比较大小、日期时间、倒计时、表秒等多种逻辑计算方式，可在制作过程中按需添加。 13．支持节点编辑功能，可分别展示动画播放控制、视频播放控制、图片视频框、圆形图片视频框等播放控制节点，并可对其进行编辑；；支持VR模型与VR视频的编辑、制作，一键切换全景模式和实时预览。 14．可读取外部数据库，根据数据库信息实时变换文本或图形，当外部数据断开时支持对文本和图形的手动更新；支持天气数据滚动播出；具备与资讯采集审核模块的数据接口，能够根据资讯采集审核模块发送过来的数据以走马、柱图、饼图、曲线图等形式进行播出。 15．支持无缝连接三维图形资产平台，使用用户统一认证，无需二次登录即可完成素材选择及下载，下载到本地后可自动导入到软件中；资产云平台，实时图形资源，持续更新，便捷高效，汇聚包括≥300个行业分类在内的图形图像元素、模型、各级动画效果包、模板库，可视化组件，数据逻辑模组。 | 10 | 套 | 否 |
| 2 | 图形编辑合成软件 | 1.采用自主知识产权的实时三维图形图像渲染引擎，具备三维层混合叠加渲染能力。 2．实时图形快编工具软件支持视频剪辑、抠像、视频色彩调节、字幕录制、实时三维图文模板编辑、VR视频模式、导入文本节目单、关键帧等功能。 3．软件采用嵌入式界面框架，支持所有应用窗口自定义调整，并保存为预置模板，支持对系统界面、功能控件进行自定义配色。 4．软件支持全类型的数字内容格式，包括文字、图片、视频、音频、动画、三维模型、场景，图表、数字人、立体图组等，并支持各类素材混搭编辑。 5．支持多种三维模型，包括：OBJ，DXF，FBX等，二维图元，包括：PNG，JPG，TGA，TIF，GIF，BMP，PS，AI，SVG等一键导入至资源中心，可直接用于编辑生产，无需进行格式转化；支持横屏（宽高比16：9，1：1）、竖屏、HD、4K等多种分辨率设置,支持自定义分辨率，支持50i、60i、25P、50P、60P等多种帧率。 6．支持文字、图片、视频、音频、动画、三维模型、三维场景，数字人、数据图表等不同格式素材在同一时间线上进行混搭编辑，支持三维空间的调整编辑、位移、旋转、纵深；支持立体图组编辑、替换，支持数字人虚拟合成，取代真人主播，与真人主播互动。 7．支持全类型格式数据，包括：Excel，TxT，XML，MSSQL，MYSQL，Oracle数据库等，三维模型可与数据源进行实时联动，三维模型可自动随数据变化即时调整；支持广播级抠像处理，支持任意色彩的抠像，快速屏幕取色，支持对抠像素材进行裁切，去掉不需要的画面，支持边缘溢出处理，实现高精细的抠像质量。 8．支持真人、数字人与三维场景虚实合成，支持调整人物空间位置、大小、景别等，实现在三维场景任意位置的虚拟融合，支持添加前景包装元素，实现人、物、场的立体化融合。 9．支持VR全景视频实时编辑渲染，提供全景渲染、分屏幕、全景预览多种模式，可观看各个角度和位置的内容，支持在空间中添加三维模型模板，并可以实时调整模型的大小、位置、旋转，进行实时预览，合成输出全景视频，视频文件可以在任何VR播放器（包括VR眼镜，浏览器，手机）中观看。 10．支持三维创意场景编辑，将图片快速由二维折叠为三维，支持与三维模型，立体文字等元素任意组合，快速从平面到立体的视觉效果；支持数据、图表、文字、图片、视频等元素在同一编辑页面直接修改，同时提供快速编辑窗口，可对模型结构、材质、颜色、空间位移、叠加层次、动画段，图表数据、文本替换、关联和表达式等进行编辑。 11．支持时间线编辑层级调整，层级叠加关系由高到低或由低到高，到下或从下到上，满足不同编辑人群的应用习惯。 12．支持同一时间线不同帧率视频实时转换，支持视频、图片等素材进行颜色调整；提供移动、缩放、旋转等多种三维空间变化特技，提供效果放大镜、浮雕、灰度、负片、马赛克、波纹、卷页、高斯模糊、镜头光晕、老电视、老照片、旗帜等视频纹理效果，支持添加转场效果包括淡入淡出、飞像、缩放、划像、掩膜划像等；支持包括分裂、拆分物件等几何特技；支持包括包括旋转、缩放、排列、抖动、透明变换等多种文字特效。 13．支持包括飞光、划像、旋转、球光、飞像、生长、镜头光晕等像素特技，像素特技支持录制动画、引出、曲线变速调节等功能；视频素材支持添加关键帧、贝塞尔曲线调节及动画录制功能；支持外接话筒录制配音、字幕扒词等功能；支持UNICODE字符，实现多语言输入和显示，包括英语等多国语言。 14．工具软件可制作微观短视频、创意朋友圈、大字报播报，微课慕课制作，3D动画视频，数据新闻等应用效果。 15．内嵌三维图形云资产连接平台，使用用户统一认证，无需二次登录即可在软件界面内完成素材选择及下载，下载的素材可以自动导入到系统软件资源管理器中;图形资产云平台，实时图形资源，持续更新，便捷高效，汇聚≥300个行业分类在内的图形图像元素、模型、各级动画效果包、模板库。 | 10 | 套 | 否 |
| 3 | 融媒体编辑工作站 | - 工作站硬件参数： - CPU：≥I7-12700。 - 主板：集成硬盘保护、网络同传功能。 内存：≥16GB DDR5-4800。 硬盘：≥1块M.2 PCIe-4x4 512GB SSD硬盘，≥1块2TB 7200转机械硬盘。 显卡：不低于NVIDIA RTX 4060独立显卡。 音频：集成声卡、内置扬声器。 - 网络：集成千兆网卡。 端口：≥8个高速USB Type-A。 - 电源：≥500W。 1免工具维护机箱。 后面板挂锁环。 ≥27吋宽屏显示器,16:9, IPS LED背光液晶，扫描频率75Hz，配置DP+HDMI+VGA接口，TÜV低蓝光认证。 具备性能调优软件。 集成机房管理系统功能： - 自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输、支持多硬盘、可以从底层控制U盘等设备的使用；支持加密传输。 正版课堂管理系统软件：系统支持多种加密方式。具备屏幕广播、学生演示、监看学生画面、网络影院、视频直播、屏幕录制、语音广播、语音对讲、电子点名、远程开关机、远程命令、远程设置、远程登录、登录windows前接受广播、请求帮助、举手、发言、自动锁屏、防杀进程、黑屏肃静等功能。 | 55 | 套 | 否 |
| 4 | 汇聚交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥24个。 2.交换容量≥3Tbps，包转发率≥120Mpps。 | 3 | 台 | 否 |
| 5 | 融媒体运营发布显示终端 | 1.尺寸≥75英寸。 2.支持4K超高清显示设备。 3.屏幕比例：16:9。 4.屏幕刷新率：≥60Hz。 5.分辨率≥3840*2160。 6.配置接口：HDMI，USB扩展，音频接口等。 | 2 | 台 | 否 |
| 6 | 98寸智慧一体机 | 1.整机采用一体设计，屏幕采用98英寸液晶显示器，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H。 2.嵌入式系统版本不低于Android 8，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3.采用红外触控方式，支持10点或以上触控。 4.整机内置2.1声道扬声器，额定总功率≥50W。 5.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡。 6.整机内置阵列麦克风。 7.高色准△E≤1.5 8.整机支持护眼模式，支持透明度调节，支持色温调节。 9.整机具备开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏等操作。 10.整机内置摄像头，拍摄像素数≥4800万，视场角≥120度。 11.整机具备智能手势识别功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 12.电脑模块：CPU性能不低于Intel 酷睿系列 i5 ，内存：≥8GB DDR4笔记本内存，硬盘：≥256GBSSD固态硬盘，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，≥1路HDMI，≥3路USB。 | 1 | 套 | 否 |
| 7 | 功放主机 | 1.合并式功放，带USB、蓝牙， 2.额定功率(RMS)：≥180W+180W ； 3.峰值功率(RMS)：≥500W ， 4.信噪比(1m/1w)：≥96dB ， 5.频率响应(-3dB)：20Hz-20KHz； 6.阻抗：8Ω； 7.效果类型：ECHO/REV/ECHO+REV; 8.音调控制：±8dB; 9.输入灵敏（dB/1M/1W）:≥20mv±10%/2kΩ; 10.总谐波失真：≤0.05%（20Hz-20KHz,8Ω）; 11.电源供应：AC-220V,50Hz/60Hz。 | 1 | 台 | 否 |
| 8 | 无线麦克风 | 1.支持1发2收的无线麦克风收音。 2.工作在2.4G频段，设备支持DFH自动跳频功能。 3.采用GFSK调制模式。 4.稳定传输≥100米。 5.支持48KHz的音频采样率，音频失真度≤1%，信噪比SNR≥65dB。 6.具备智能降噪功能。 7.具备自动检测功能。 8.具备2种工作模式：单声道模式、立体声模式。 9.设备标配TRS转TRS麦克风线，可直连相机实现无线录音功能，也可用TRS转TRRS线连接手机实现无线录音功能。 10.采用防滑冷靴夹的固定方式。 11.具备状态指示灯，可以显示工作模式，降噪模式。 12.无线接收器具备音量调节按钮。 13.内置锂电池，发射器续航时间≥8小时，接收器的续航时间≥8小时，具备充电/升级触点。 14.无线麦克风接收器具备USB TypeC充电接口，支持边冲边用。 15.标配充电盒，充电盒内置锂电池，支持TypeC接口充电，充电盒可以充满2次无线麦克风发生器和接收器，设备放进充电盒即自动关机充电。 16.具备配对按键，可以实现手动配对功能。 17.具备复位功能，可以一键复位。 18.支持固件升级功能，通过TypeC接口连接电脑即可升级固件。 19.延时：≤5ms。 | 1 | 套 | 否 |
| 9 | 教学音响 | 1.频响范围：60Hz－17KHz（±3dB） 。 2.灵敏度/阻抗：90dB/8Ω。 3.标称功率：≥60W，峰值：≥120W。 4.指向性角度：100°×100°。 5.低音：1×6.5″ 。 6.高音：1×3″纸高 。 | 1 | 对 | 否 |
| 10 | 舆情分析研判平台 | 舆情分析研判功能： 根据用户需求对采集网站进行添加，提供至少18个月的数据存储，准确提供发布网站、发布时间、来源网站、微博博主等基础数据库列表。 可自行在用户页面上一键新增不在采集列表的网站、论坛、微博、微信等来源，系统自动解析并抓取系统采集实现7*24小时不间断采集，速度不低于700万条/小时；日均采集信息量不低于1.8亿条。新浪微博数据不低于1.2亿条/天，其他数据不低于6000万条/天。 1、具备对境内外主流新闻网站、短视频、论坛、贴吧、电子报、微博、博客、微信公众账号、境外网站等的全量数据采集。 1. 监测范围可覆盖网站、微博、微信、论坛、贴吧、App、网络视频、小视频、自媒体等全网信息进行监测； 2. 支持自定义设置关键词及监测方案，实现舆情监测； 3. 支持对方案中的排除词、排除媒体进行自定义设置，使得采集的数据更加准确； 4. 支持对采集的内容进行情感分析，自动分析内容的正向、负向、中立，同时支持不准确的分析进行手动调优； 5. 支持对采集的内容进行事件、媒体类型、情感类型等维度的数据进行数据筛选； 6. 支持对舆情信息、预警信息的综合分析，能够针对数据源、正负面信息、信息走势等维度进行不同维度、不同时间区间的分析。 7. 支持自定义预警设置，支持设置多个预警通知人员，支持web、微信、邮箱等预警方式； 8. 内置日报、周报、月报舆情报告模板，支持按照模板内容进行自定义生成舆情报告、支持对报告内容进行下载导出。 9. 对于舆情事件，支持内容溯源，查看舆情事件的传播链。 2、新浪微博的轮询速度不低于1分钟，即任意用户发送的微博内容在1分钟之内采集入库，采集完整率不低于99%，可定向新浪微博用户3亿 3、对境内主流新闻网站和商业网站进行信息采集，包括中央重点新闻网站、省级重点新闻网站、地方重点新闻网站和全国重点商业网站（网易、新浪、凤凰、搜狐、腾讯等） 4、采集的网站数量不少于190000个，日均采集网站数据不少于800万条。 5、重点网站信息轮询频率不低于10分钟/次，首页等重点频道信息轮询频率不低于5分钟/次。 6、对论坛发帖进行实时采集；任务设置简单，支持智能识别、自动匹配其插件类型；能过滤网页噪音，进行增量采集。实现对全国性论坛的快速采集；完整实现对全国地方性论坛的采集，采集的全国性论坛和地方性论坛数量不少于15000个。 7、日均论坛信息采集量不少于900万条。 8、重点论坛的信息轮询频率不低于5分钟/次。 9、支持对百度贴吧的全面采集。 10、百度贴吧日均采集量不少于100万条。 11、百度贴吧的整体轮巡速度不低于5分钟/次，即任意用户发送的贴吧内容在7分钟之内采集入库采集完整率不低于99%。 12、预警信息以列表的形式显示，可实现对预警信息进行查看、收藏、加入素材夹等操作。 13、可有效查看预警下发情况以及发送人接收情况。 14、提供与系统对接的移动终端应用，WEB端与移动APP共用一个账号。。 15、可在移动客户端上完成关键字方案设置、监测信息查看、预警设置、检索等基本功能。 16、客户端上可接收由编辑处理后发送的舆情内容，推送内容可按用户预先设定的分组，显示给特定用户。 17、一个账号可同时登录多个终端。 18、本系统免收服务费期限≥3年。 | 1 | 套 | 否 |

备注：1、以上参数中如涉及某产品的极个性描述，均不作为对报价产品的特定要求，文件中出现的所有名词（除国家标准、行业标准、国家行政机关制订的规范性文件已规定的之外），仅表示采购人对功能的需求，不代表该功能的名称被指定。

2、本项目为交钥匙项目，含设备安装调试、系统集成等全部。