附件一：

山东师范大学招标采购项目需求公示表

编号:SDSL-2023-129

| 基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 山东师范大学礼堂报告厅展示系统项目 |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 山东师范大学信息化工作办公室 |  |  |  |  |  |
| 第三方咨询服务单位 |  | 山东善立招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| 项目信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包号 | 标的名称 |  | 数量 | 是否允许进口 | 是否 创新产品 | 是否专门面向中小微或预留份额 | 预算金额 （最高限价） |
| 1包 | 礼堂报告厅展示系统 |  | 1项 | 否 | 否 | 否 | 108万元 |
| 需求描述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 |  | 一、项目概况 本项目为山东师范大学礼堂报告厅展示系统项目，共一个包，总预算108万元。 二、技术要求 详见附件 |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | - 交付的时间：设备接采购人通知后30天内供货、安装调试完毕。 - 2、交付地点：设备全部到达山东师范大学校内指定地点。 3、付款条件：采用“一次性支付方式”。合同签订后5个工作日内，成交供应商提交成交额10%的履约保证金至采购人；采购人在签订合同后7个工作日付合同金额的100%，供货安装调试验收完毕，无质量问题无息退还履约保证金。 4、验收 采购人根据《山东省政府采购履约验收管理办法》及采购人要求进行验收。 4.1货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与磋商文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。 4.2货物由成交供应商进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装完毕7日后，证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。 - 质量保证期 5.1质保期：原厂质保三年。（清单技术规格要求中有要求的按照清单要求执行）。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，供应商亦可提报更长的质保期，质保及售后须注明质保主体（原厂或供应商）。 5.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交供应商应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交供应商在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交供应商承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。 6、售后服务 6.1供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 6.2供应商自报响应、维修时间以及备品备件情况。 6.3供应商应提供完善的培训方案。 7、服务要求： 序号; 服务名称; 重要程度; 指标需求. 1; 售后服务承诺函; △; 3年原厂质保. 2; 服务标准; △; 本项目为交钥匙项目. 3; 售后支持; △; 提供备品备件服务（需要提供备品备件清单，并承诺响应时间）. 4; 小报告厅改造; 一般; 需拆除原有设备并配合整体设备尺寸设计风格进行环境改造，采用吸音环保无异味材质。. |
| 政策要求 |  | 严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 |  | 满足教学、科研及实际工作需要。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、本项目为预采购，可能因意外情况终止。 2、供应商资格要求： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （2）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”（credit.shandong.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下（同一包号）的政府采购活动； （4）本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |

附件：技术要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 是否强制节能 | 是否核心产品 | 是否接受进口 | 重要程度 | 指标需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大礼堂LED显示屏 | 1 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | ★ | 像素点组成：表贴三合一1R1G1B封装，像素点间距≤2.5mm，屏幕参考尺寸：14.1m*5.4m，整屏分辨率≥5640点*2160点；平整度：≤0.05mm，单元间拼接间隙≤0.05mm，相邻模块间平整度≤0.05mm；水平视角：≥160°，垂直视角：≥160°，亮度：0-800cd/㎡，支持无级调节； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 对比度：≥10000:1，区域像素失控率≤0.0003%，无连续失控点，出厂时为0，刷新率≥3840HZ；色温：2000-10000K（可调）；驱动IC通道≥16路，具备点检（开路检测）功能； 基色主波长误差（校正后）：红灯≤1.2nm，绿灯≤0.50nm，蓝灯≤0.40nm；屏体亚黑处理，反光率≤1% ； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 维护方式：支持前、后安装及前、后维护；模组、电源、接收卡、HUB卡可前、后维护、更换、支持热插拔；功耗：峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤150W/㎡，黑屏功耗≤30W/单元； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | △ | 光生物安全符合国家最新相关标准。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | △ | 具备自动 GAMMA 校正技术。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 显示屏系统支持演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换和管理；采用数字化网络传输技术或标准化 HDMI 传输技术；支持非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 框架结构：采用模块化安装结构，外边框采用不锈钢包边，与原装修融为一体，整屏与屏体框架采用无焊接简易拼装，屏体支撑采用镀锌钢质方管。 |
| 2 | 大礼堂视频控制器 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 输入接口：≥1路HDMI 2.0，≥1路DP 1.2，≥4路HDMI 1.3。输出接口：≥24 路网口输出，最大带载 ≥1560万像素。音频输入输出，HDMI、DP 支持伴随音频输入，支持 3.5mm 独立音频输入输出。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 支持个性化的画面缩放。多窗口显示：支持 2 个 4K×2K+4 个 2K×1K 规格的窗口，窗口大小和位置可单独调节，窗口优先级可调整。支持输出画面无级缩放，支持一键全屏缩放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 多场景保存和调用，≥ 10 个自定义场景，支持场景删除、覆盖保存及复制等操作。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 热备份，支持设备间备份，支持网口备份。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 同步输出，支持使用内部输入源作为同步源，保证输出画面同步逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 管理软件可控制场景模式的调用以及各场景的命名、更改、保存，设备输入信号可预先摆放，对各种场景进行存储，制定成各种模式场景，需要时将场景进行调用使用； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 管理软件可对各种输入信号进行管理，可自定义添加RGB、Video、DVI、SDI等多种信号源，并且方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、保存等各种窗口的编辑管理； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 管理软件可实现对主流厂家、主流型号的切换矩阵以及多功能设备进行联动控制； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 提供二次开发接口和中控设备通讯协议，为第三方和各类控制设备提供支持，包括可接入主流中控系统，实现中控系统对项目（大屏显示系统）各组成部分的控制； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 管理软件可支持基于局域网的网络控制以及网络信号的添加，可对接入的IP流媒体信号窗口进行图像编辑；支持显示信号窗口快速定位；支持网格等分定位，具备虚拟窗口模式，可对窗口精确显示。 |
| 3 | 大礼堂配电柜 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 60KW标准配电柜(含PLC)，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程监控和无人值守功能。 |
| 4 | 网络中控主机 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 嵌入式处理器，处理速度≥667MHZ；主机内存≥512M，FLASH存储器≥2G； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 支持远程网络控制，内置网络接口，支持网络级联；前面板带液晶窗口显示及通讯状态指示； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 主机支持串口环出，串口 1-8，任意一个输入，可以从另外一个串口环出；8＋1路串口（1路串口为硬件环出控制摄像机）；COM端口≥8个，可双向传输RS232/RS485/RS422信号； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | ≥8路独立可编程 IR 红外发射口，红外发射口可以做串口使用；I/O端口≥8个，带保护电路，支持0-5V数字输入信号； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 弱电继电器端口≥8个，额定1A/5V数字输入信号；CRV-NET总线端口≥2个，支持NET控制总线设备； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 网络接口≥1个RJ45网络接口；计算机管理接口≥1个DB9/F接口。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 编程软件全面支持专业触屏、移动端控制；对用户开放软件源代码，包含触摸屏界面及主机软件。 |
| 5 | 高清混合矩阵 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 信号规模8×8，机架安装。支持1920×1200/60Hz，支持1080P/60Hz全高清。控制端口≥1路RS232，≥1路RJ45。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 视频处理能力：全彩色处理，支持帧率适配，内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 音频处理能力：DVI、VGA、SDI、色差、Video输入支持模拟音频输入混合；HDMI输入支持模拟音频/数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI）、或者视频和音频分离输出（DVI、VGA、SDI等）。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 输入输出信号支持VIDEO、VGA、DVI, HDMI、HD-SDI、3G-SDI、光纤、RJ45等常见信号。支持3D、HDMI1.4（部分）、HDCP、与及 DVI1.0 协议,支持高色深，速率≥3.0Gbps。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 具备长线驱动能力，连接提示功能，掉电记忆功能。 |
| 6 | 平板控制终端 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | ≥10吋智能语音平板。≥4GB。≥64GB。 |
| 7 | 无线路由器 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 双千兆路由器 ≥1200M高速双频wifi 路由 5G双频智能无线路由。 |
| 8 | 报告厅LED显示屏 | 1 | 套 | 工业 | 否 | 是 | 否 | ★ | 像素点组成：表贴三合一1R1G1B封装，像素点间距≤1.9mm，屏幕参考尺寸：6.6m*4.05m，整屏分辨率≥3520点*2160点；平整度：≤0.05mm，单元间拼接间隙≤0.05mm，相邻模块间平整度≤0.05mm；水平视角：≥160°，垂直视角：≥160°，亮度：0-800cd/㎡，支持无级调节； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 对比度：≥10000:1，区域像素失控率≤0.0003%，无连续失控点，出厂时为0，刷新率≥3840HZ；色温：2000-10000K（可调）；驱动IC通道≥16路，具备点检（开路检测）功能； 基色主波长误差（校正后）：红灯≤1.2nm，绿灯≤0.50nm，蓝灯≤0.40nm；屏体亚黑处理，反光率≤1% ； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 维护方式：支持前、后安装及前、后维护；模组、电源、接收卡、HUB卡可前、后维护、更换、支持热插拔；功耗：峰值功耗≤450W/㎡，平均功耗≤150W/㎡，黑屏功耗≤30W/单元； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | △ | 光生物安全符合国家最新相关标准。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | △ | 具备自动 GAMMA 校正技术。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 显示屏系统支持演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换和管理；采用数字化网络传输技术或标准化 HDMI 传输技术；支持非标准分辨率信号输入自适应，输出范围可进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 框架结构：采用模块化安装结构，外边框采用不锈钢包边，与原装修融为一体，整屏与屏体框架采用无焊接简易拼装，屏体支撑采用镀锌钢质方管。 |
| 9 | 报告厅视频控制器 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | ≥1 路 HDMI 2.0，≥4 路 DVI，≥1 路 3G-SDI。支持≥16 路网口和≥4 路光纤输出，带载≥1040万像素。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 支持 HDR 输出。支持个性化的画质缩放。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 管理软件可控制场景模式的调用以及各场景的命名、更改、保存，设备输入信号可预先摆放，对各种场景进行存储，制定成各种模式场景，需要时将场景进行调用使用； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 管理软件可对各种输入信号进行管理，可自定义添加RGB、Video、DVI、SDI等多种信号源，并且方便、快捷地对信号源进行调用、切换、删除、保存等各种窗口的编辑管理； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 管理软件可实现对主流厂家、主流型号的切换矩阵以及多功能设备进行联动控制； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 提供二次开发接口和中控设备通讯协议，为第三方和各类控制设备提供支持，包括可接入主流中控系统，实现中控系统对项目（大屏显示系统）各组成部分的控制； |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 管理软件可支持基于局域网的网络控制以及网络信号的添加，可对接入的IP流媒体信号窗口进行图像编辑；支持显示信号窗口快速定位；支持网格等分定位，具备虚拟窗口模式，可对窗口精确显示。 |
| 10 | 报告厅配电柜 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 20KW标准配电柜(含PLC)，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施，支持远程监控和无人值守功能。 |
| 11 | 返显示器 | 4 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 一般 | ≥75吋高清显示，HDMI、DP等接口齐全（同时根据现场环境配备地面安装支架） |
| 12 | 高清拉线幕布 | 2 | 幅 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 200吋16:9拉线幕布，幕面平整，静音管状电机，高清白纤维幕布无黑边设计 |
| 13 | 电动吊架 | 2 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 投影仪电动升降吊架遥控伸缩支架投影机竹节式铝合金吊架，行程3米 |
| 14 | 学院文化显示屏 | 1 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 参考尺寸：5.44m（宽）×3.36（高）,分辨率≥2720*1680。点间距≤2.0mm。单元板参考尺寸：320mm*160mm。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 整屏平整度：≤0.04mm。模组平整度：≤0.03mm。拼接缝：≤0.03mm。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 白平衡亮度：≥600Cd/m²。亮度均匀性：≥99%。色度均匀性：±0.001Cx、Cy内。色温：800-18000K 。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 水平视角：≥170°垂直视角：≥170°对比度：≥8000：1。刷新率：≥3840Hz。像素失控率≤1/100000。发光点中心偏距≤0.8%。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 峰值功耗：≤300W/m²。平均功耗：≤120W/m²。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 每个灯芯的波长误差值在±1nm以内，每个灯芯的亮度误差在5%以内。具备宽动态处理技术。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 屏幕表面光反射率≤3.0cd/m²。抗拉强度：≥230MPa。屈服强度：≥170MPa。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 灰度等级：采用14bit技术。具备灰阶控制技术。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 数据接收卡：集成HUB75接口。具备灰度引擎。具备消除偏色、鬼影等功能。支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正。支持主流芯片、PWM芯片和灯饰芯片。支持任意扫描类型。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮等功能。具有消隐功能、具备倍频刷新率提升功能。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 钢结构：无焊接镀锌方管制作，参考尺寸：5.54m（宽）×3.46m（高），黑色不锈钢包边50mm。 |
| 15 | 文化屏视频控制器 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 多合一专业主控。支持≥1路DVI输入和≥3路HDMI1.4输入。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 支持最大带载≥720万像素点。支持单路最大输入分辨率≥1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 支持≥12路网口输出。支持视频源任意切换、任意裁剪、任意缩放。支持至少三画面显示，窗口位置、大小可自由调节。 |
| 16 | 文化屏配电箱 | 1 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 定制，20KW，多路输出，时序分布上电 |
| 17 | 机柜 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 前后网孔门 标配：托盘、1组风扇、1个8口10A插排。 |
| 18 | 音响功放 | 1 | 套 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 额定功率60W/240W,标配音箱两只，功放一台。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 音箱采用两分频设计。网罩采用≥0.8mm厚的钢网。音箱自带专用壁挂件，可调整水平、垂直角度。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 音箱单台额定/峰值功率≥60W/240W。额定阻抗≥8Ω。特性灵敏度≥89dB/W/m 。输出声压级≥107dB/W/m(Continues)； 113dB/W/m(Peak)。额定频率范围：90~ 20KHz。扬声器单元：LF: 6.5吋; HF: 3吋纸盆高音。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 音箱箱体材料：15mm中密度纤维板。输入接口：接线盒。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 功放≥2组音源输入，≥2路话筒输入。≥1组录音输出及A、B组功率输出。具备反馈、混响功能。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 话筒、线路的音量，音调独立调节，带话筒中控接口。话筒插口自带+3.5V幻像直流电源。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 额定功率：立体声2×60W/8Ω。频率响应：20Hz-20KHz。线路输出：L/R ≥0dB。失真度：≤0.5%。信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB。 |
| 19 | 文化屏控制终端 | 1 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 一般 | CPU：≥i9-13900K。内存：≥64GB DDR5-4800。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 硬盘：≥1块M.2 PCIe-4x4 1TB SSD硬盘，≥1块4TB 7200转机械硬盘。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 显卡：独立显卡，显存≥4G。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 显示器：≥27"宽屏，曲面屏，16:9, IPS LED背光液晶，分辨率≥2K，扫描频率≥120Hz，带立体声扬声器，配置DP+HDMI接口。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 含键鼠套装2套：键盘为≥104键无线/蓝牙全尺寸机械键盘。 |
| 20 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 一般 | 交换容量≥550Gbps；包转发率≥200Mpps；可用千兆光口数≥24，可用复用电口数≥8；可用千兆/万兆光口数≥4，万兆端口支持千兆自适应；业务扩展插槽数（非堆叠）≥1；配置内置模块化冗余电源；支持最大万兆接口数≥12；支持扩展万兆光接口数≥8；支持扩展40G端口；配置可插拔双风扇。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 支持最大并发连接数≥200万；支持每秒新建连接数≥10万。支持整机吞吐量≥4Gbps；支持AV吞吐量≥1.5Gbps；支持主流ICMPFLOOD\SYNFLOOD\ACKFLOOD\SYNACKFLOOD\ UDPFLOOD攻击防护，支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 支持SDN技术，支持OPENFLOW 1.3标准、支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）。能够防御病毒、木马、蠕虫等。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 提供无线控制器功能；支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 无线控制器license授权，可管理≥128AP。 |
| 21 | 便携式显示器 | 2 | 台 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 一般 | ≥15.5吋，≤17.5吋，高色域（＞99%sRGB），高刷新率（＞120Hz)。接口：接口：Type-C，HDMI，USB扩展/充电。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一般 | 含双头type-c线，mini HDMI转HDMI线，USB-C充电线。 |

备注：标“△”为重要指标，标“★”为实质性要求。